Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Biochemický analyzátor se stanicí pro diagnostiku

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   Biochemický analyzátor na principu suché chemie pro užití ve veterinární praxi malých zvířat

| Název zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemický analyzátor - Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |  |  |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí mít intuitivní ovládání a být vhodný pro edukativní účely. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí umět analyzovat minimálně 34 základních biochemických parametrů. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí analyzovat SDMA, Progesteron, CRP, žlučové kyseliny a TT4. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí používat technologii na principu suché chemie. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí poskytovat možnost kombinovat jednotlivé parametry dle uvážení obsluhy. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí poskytovat možnost použití přednastavených panelů a doplnění dalších parametrů. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí být kompatibilní se stanicí pro diagnostiku. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí zvládnout zpracovat vzorek do 10 minut. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí být schopen analyzovat samostatný vzorek. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí být schopný synchronizace výsledků s ostatními analazátory (hematologický apod.). | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| S přístrojem musí být možno pracovat při konstantní laboratorní teplotě (v rozmezí teplot 18-24°C). | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |  |
| Přístroj musí být schopen analyzovat vzorky od více druhů zvířat (pes, kočka, kůň, skot, prase, králík, fretka) |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Maximální možné rozměry přístroje musí být 26 cm x 38 cm x 36 cm. Přístroj musí umožňovat umístění na stole. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Přístroj musí poskytovat tzv. bezobslužný provoz a mít jednoduchou údržbu. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Musí být možnost telefonické konzultace výsledků s odborníkem a vzdálené servisní analýzy problému a jeho vyřešení bez nutnosti dojezdu technika. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Stanice pro diagnostiku - Technické a jiné požadavky |  |  |  |
| Přístroj musí obousměrně komunikovat s analyzátory a tak automaticky synchronizovat, organizovat a zobrazovat naměřené výsledky přímo do dokumentace pacienta. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Součástí přístroje musí být LCD monitor a software. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Přístroj musí umožňovat obousměrnou komunikaci s veterinárním softwarem (kompatibilita s Winvet, Vetis a VetConnect PLUS). Propojení s počítačem musí být součástí předmětu plnění. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Přístroj musí poskytovat detailní souhrn a vysvětlení parametrů přístupné v anglickém i českém jazyce. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Nedílnou součástí softwaru musí být mobilní aplikace pro iPhone či Android, který okamžitě upozorní na výsledky analýzy. Dále aplikace musí umožnit snadný a rychlý přístup k diagnostickým informacím 24/7 prostřednictvím internetu. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Dodaný software musí umět porovnat opakované analýzy u téhož pacienta a vytvořit graf historie výsledků, aby bylo možné sledovat průběh zdravotního stavu včetně abnormalit. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Kapacita uložiště musí poskytovat neomezené množství analýz uložených v cloudovém prostředí. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Součástí předmětu plnění musí být též všechny nezbytné hardwarové a softwarové ovladače na příslušném mediu. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Rozhraní softwaru musí být kompletně v českém jazyce. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |
| Přístroj musí umožňovat umístění na stole. |  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |  |