Příloha č. 1 - Technická specifikace

Požadované množství

| Základní vlastnosti |  | Model | Product Number |
| --- | --- | --- | --- |
| Přepínač LAN Typ_1 (PoE 48p) | 7 ks |  |  |
| Přepínač LAN Typ_2 (PoE 24p) | 2 ks |  |  |
| 10 GBE DAC Kabel k aktivním prvkům switch 0,65 m | 2 ks |  |  |
| 10 GBE DAC Kabel k aktivním prvkům switch 1,2 m | 3 |  |  |
| 10 GBE DAC Kabel k aktivním prvkům switch 3 m | 4 |  |  |
| 10 GB SFP+ LR LC připouští se OEM | 6 |  |  |
| 10 GB SFP+ LR LC nepřipouští se OEM | 6 |  |  |
| Access Point Typ_1 | 42 |  |  |
| Drzak na zed/krabici – pro AP Typ 1 | 42 |  |  |
| Access Point Typ_2 | 1 |  |  |
| Drzak na sloup/zed dlouhy – pro AP Typ2 | 1 |  |  |
| Drzak na strop – pro AP Typ2 | 1 |  |  |
| Licence pro AP – AP capacity | 43 |  |  |
| Licence pro AP - RF Protect | 43 |  |  |
| Licence pro AP – PEF firewall | 43 |  |  |
| Propojovací kabely |  |  |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125,E2000/APC-LC/PC, 1m, LSOH, G.657.A | 2 | Katalogový list | Katalogový list |
| Patchcord optický SM OS1 9/125,E2000/APC-LC/PC, 2m, LSOH, G.657.A | 5 | Katalogový list | Katalogový list |
| Patchcord optický SM OS1 9/125,E2000/APC-LC/PC, 3m, LSOH, G.657.A | 5 | Katalogový list | Katalogový list |
| Patchcord optický SM OS1 9/125,E2000/APC-E2000/APC, 0.25(0.5)m, LSOH, G.657.A | 2 | Katalogový list | Katalogový list |
| Patchcord optický SM OS1 9/125,E2000/APC-E2000/APC, 1m, LSOH, G.657.A | 3 | Katalogový list | Katalogový list |
| Monitoring |  |  |  |
| Monitorovací systém - Osazení systému - čidla: 2x záplavové, 2x vlhkost s teplotou a 8x teplota | 2 | Katalogový list | Katalogový list |
| Metalické patchcordy |  |  |  |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0.25m, šedá | 400 | Katalogový list | Katalogový list |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0.5m, šedá | 50 | Katalogový list | Katalogový list |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m, šedá | 50 | Katalogový list | Katalogový list |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m, šedá | 250 | Katalogový list | Katalogový list |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 3m, šedá | 250 | Katalogový list | Katalogový list |
| Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m, šedá | 50 | Katalogový list | Katalogový list |

Položka: Přepínač LAN Typ_1 (PoE 48p)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Vyhovuje parametru |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  | (Ano/Ne) |
| Třída zařízení | L2/L3 Switch |  |
| Velikost zařízení 1U | Ano |  |
| Počet metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | Ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ | 370W |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | Ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | Ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | Ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | Ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | Ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | Ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | Ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | Ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | Ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | Ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | Ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | Ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | Ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | Ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | Ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | Ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | Ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | Ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | Ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | Ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | Ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | Ano |  |
| MLD snooping | Ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | Ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | Ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | Ano |  |
| BPDU guard | Ano |  |
| Root guard | Ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP paket rate limit | Ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | Ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres včetně nastavitelné reatentizace | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | Ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | Ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | Ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | Ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | Ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | Ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | Ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | Ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | Ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | Ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | Ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do vice SYSLOG serverů | Ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | Ano |  |
| Podpora Radius | Ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | Ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | Ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | Ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | Ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | Ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | Ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

Položka: Přepínač LAN Typ_2 (PoE 24p)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Vyhovuje parametru |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  | (Ano/Ne) |
| Třída zařízení | L2/L3 Switch |  |
| Velikost zařízení 1U | Ano |  |
| Počet metalických portů | 24x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 128 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 96 mpps |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | Ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ | 370W |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | Ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | Ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | Ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | Ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | Ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | Ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | Ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | Ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | Ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | Ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | Ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | Ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | Ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | Ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | Ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | Ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | Ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | Ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | Ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | Ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | Ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | Ano |  |
| MLD snooping | Ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | Ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | Ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | Ano |  |
| BPDU guard | Ano |  |
| Root guard | Ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| DHCP paket rate limit | Ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | Ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres včetně nastavitelné reautentizace | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | Ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | Ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | Ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | Ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | Ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | Ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | Ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | Ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | Ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | Ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | Ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do vice SYSLOG serverů | Ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | Ano |  |
| Podpora Radius | Ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | Ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | Ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | Ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | Ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | Ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | Ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

Položka: Access Point Typ_1

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 575 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W | ano |  |
| Licence |  |  |
| Kapacitní licence pro řízení AP kontrolérem | ano |  |
| Licence pro zajištění bezpečnostních funkcí řízení (firewall) | ano |  |
| Licence pro monitoring a zajištění bezpečnosti v rámci radiového frekvenčního spektra | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

Položka: Access Point Typ_2

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: outdoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Stupeň krytí IP67 a rozsah provozních teplot -40° až +65°C | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Podpora pracovních režimů: autonomní AP bez kontroléru, AP řízené kontrolérem-lightweight | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia | ano |  |
| Podpora PoE na obou ethernet portech | ano |  |
| Antény: interní, MIMO, omni všesměrová, | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora MU-MIMO a šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimálně 16 inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| HW podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Podpora filtrování přístupu na web | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou USB-C serial konsole port | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Podpora ZTP pomocí externího management SW jehož IP adresu získá AP z cloud aktivační služby | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Licence |  |  |
| Kapacitní licence pro řízení AP kontrolérem | ano |  |
| Licence pro zajištění bezpečnostních funkcí řízení (firewall) | ano |  |
| Licence pro monitoring a zajištění bezpečnosti v rámci radiového frekvenčního spektra | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

Položka: Monitorovací systém

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: Monitorovací systém prostředí serverovny | ano |  |
| Počet portů | Min. 8 |  |
| Počet čidel záplavových | 2 |  |
| Počet čidel vlhkost s teplotou | 2 |  |
| Počet čidel teplotních | 8 |  |
| Možnost posíláni dat přes SNMP v2, SNMP v3 | ano |  |
| 19“ provedeni pro instalaci do Rackové skříně výšky 1U | ano |  |