Technická specifikace

Název přístroje: ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ TRANSPIRAČNÍHO PROUDU U TENKÝCH VĚTVÍ/KMENŮ DŘEVIN

Počet kusů: 12

Použití přístroje:

Zařízení umožňující měřit vzestupný proud vody proudící v xylémové části kmene/větví.

Obecné požadavky pro přístroj:

Zařízení musí být vhodné pro práci v terénu a v běžných klimatických podmínkách, bez speciální údržby a s min. ročním provozem údržby. Požadujeme soupravu automatických čidel s datalogerem vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména kompletní technická dokumentace, vč. bezpečnostní a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce, záruční list) nezbytných k jejich řádnému užívání. Čidla musí umožňovat měření průtoku vody v kmenech/větvích o průměru 10-20 mm bez jejich poškození.

Požadavky na technické provedení:

- zařízení musí umožňovat kontinuální měření průtoku vody v kmeni/větvi

- měření je založeno na metodě s konstantní teplotní diferencí a proměnným ohřevem

- zařízení musí umožňovat změnu průměru měřené části rostliny v průběhu měření a měřenou část nepoškozovat

- nastavitelný interval sběru dat od minut po hodiny

- měřené hodnoty musí být nezávislé na radiálním profilu toku vody kmenem/větví

- výstupem měření jsou hodnoty v kg/hodinu

- systém musí být provozován při nominálním napětí 12 V a umožňovat tak provoz z baterií nebo síťového adaptéru

- kapacita paměti dataloggeru musí postačovat na min. 3 měsíce měření v desetiminutovém kroku

- zařízení musí být schopno provozu v minimálním rozsahu teplot 0 °C až +35 °C, vlhkost 40 – 80 %

Příslušenství – popis a technické provedení:

Software kompatibilní min. s OS Windows 10 pro konfiguraci dataloggeru, stahování dat a jejich vizualizaci. Datový formát CSV nebo XLS.

Součástí měřícího zařízení musí být kompletní sada nářadí na instalaci - součástí zařízení musí být i gelové baterie, 12V, min. kapacita 70 Ah.