Technická specifikace

Název přístroje:	BEZPILOTNÍ SYSTÉM SESTÁVAJÍCÍ Z LETADLA VYBAVENÉHO RGB SENZOREM, TERMÁLNÍ KAMEROU A RTK MODULEM

Použití přístroje:

Bezpilotní letadlo vybavené optickým senzorem je požadováno pro bezpilotní letecké snímání geometrických a spektrálních charakteristik lesních porostů. Multispektrální snímky pořízené pomocí senzoru budou využívány pro fotogrammetrickou rekonstrukci lesních porostů a individuálních stromů pro odvození inventarizačních parametrů stromů a porostů a zjišťování jejich zdravotního stavu a fenologické fáze. Pro přesnou lokalizaci snímků a precizní sledování naplánované trajektorie letu je požadováno přesné určení pozice letadla v reálném čase pomocí komunikace Real Time Kinematic positioning (RTK) GNSS.

Obecné požadavky pro přístroj:

Zadavatel požaduje dodávku kompletního řešení RGB a termálního senzoru na bezpilotním nosiči vybaveného přesným určením pozice v reálném čase pomocí RTK GNSS.

Požadavky na technické provedení:

Termální senzor

- Rozlišení senzoru minimálně 600 x 500 Pix

- Digitální zoom minimálně 14 x

RGB senzor

- Ukládání prostorové informace o snímku pomocí GNSS

- Ovládání kamery pomocí dálkového ovládání bezpilotního letadla

- Umístění senzoru na stabilizovaný závěs s možností nastavení sklonu kamery

- Minimální rozlišení minimálně 45 MPix/4K video

- Zoom minimálně 30 x

Bezpilotní nosič

- Bezpilotní letadlo typu multikoptéra

- Možnost manuálního pilotování i automatické řízení letu podle předem nastaveného plánu pro fotogrammetrické snímání definovaného území. Ovládací rádio pro manuální i automatický let součástí dodávky.

- Systém přesného určení pozice pomocí RTK GNSS; horizontální chyba max. 2 cm, vertikální chyba max. 2 cm

- Systém detekce překážek ve čtyřech směrech

- Systém vizuálního určení polohy

- Letová výdrž celého systému min. 25 min.

- Minimální dosah ovládacího rádia 6 000 m

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Ovládací rádio

- Nabíječ akumulátorů letadla + nabíječ baterií ovládacího rádia

- Přepravní box

- Baterie pro letadlo min. 3 sady, požadovaná výdrž letu s baterii min 25 minut.

- Náhradní sada vrtulí

- Veškerý software potřebný k RTK letu a produkci výstupů s chybou do 2 cm (mračno bodů a ortho snímek), licence min. 2 roky