STANDARDY NEREZU:

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10 či lepší.

Nerez stoly:

- nerez plech tl. min 1,0 mm

- pracovní deska - tl. desky min. 40 mm, nerez plech tl. min. 1 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie bude spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky musí být opatřeny voděodolným nátěrem

- pokud je v pracovní desce umístěný dřez nebo umyvadlo – lisovaný vevařený dřez (rozměr dle popisu zařízení) nerez deska min. tl. plechu min. 1,5 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie bude spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky musí být opatřeny voděodolným nátěrem

- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými nerez profily

- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 s nerezovým teleskopickým předvýsuvem

- spodní hrany polic musí být zaobleny falcovým ohybem

- zadní nohy musí být opatřeny uzemňovacími šrouby

Nerez pracovní desky:

- tl. desky min. 40 mm, nerez plech min. tl. 1 mm, vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie musí být spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky musí být opatřeny voděodolným nátěrem

Regály:

- nerez plech min. tl. 1 mm,

- plná police pevná, vyztuženy a podlepeny uzavřenými nerez profily

- zatížení jedné police min. 80 kg

- nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm

Police nástěnné:

- nerez plech min. tl.1 mm

- plná police s nastavitelnou výškou

- police vyztuženy a podlepeny uzavřenými nerez profily

- min. celoplošné zatížení 40 kg

Chladící stoly:

- zásuvky GN1/1-200 na nerez ložiscích s nerezovým teleskopickým předvýsuvem, dvouplášťová skříň

- skříň vysokotlace vypěněna polyuretanem bez freonu – ideální izolační vlastnosti

- vysokotlace vypěněny čela zásuvek a dveří

- zásuvky na nerezovým teleskopickým předvýsuvem, zátěž zásuvek min. 60 kg

- skříň rozdělena na jednotlivé chlazené sekce, hermetický systém s automatickou likvidací kondenzátu

- digitální regulace teploty v rozsahu min. -2/+8 °C

- stejnoměrné vychlazení vnitřního prostoru výparníkem s ventilátory

- výparník: celonerezové provedení odolný proti solím a kyselinám

- všechny funkce automaticky řízeny programovatelným termostatem s digitální teploměrem

- pracovní deska - tl. desky min.  40 mm, nerez plech tl. min. 1,2 mm, vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou nebo nerez výztuhami, v místě otvorů pro vodovodní baterie musí být spodní nerezová výztuha, hrany lamino desky musí být opatřeny voděodolným nátěrem

- použitý materiál nerez plech tl. min. 1 mm

- hygienické provedení alespoň H1

Varné bloky pod jednou deskou

- rádius ohybu desky: R8

- použitý materiál: chromniklová ocel 18/10 nebo lepší

- tloušťka materiálu min. 3 mm

- jednotná deska bude vyztužena  “U“ profily o tloušťce min. 3 mm

- hygienické provedení alespoň H1

- otvory v desce budou vyztuženy materiály o tlouště min. 3 mm