Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje: 			Pozemní skenovací přístroj s příslušenstvím

Požadovaný počet kusů: 		1

Obecné požadavky pro přístroj:

Souprava měřícího přístroje pro pozemní 3D laserové skenování včetně lehkého (karbonového) stativu s upínací hlavou pro příslušný typ měřícího přístroje

Požadavky na technické provedení:

- Maximální dosah měření: min. 80 m

- Přesnost 3D polohy na vzdálenost 20 m: min. 4 mm

- Doba skenování na jednom stanovišti: nejrychlejší sken max. 2 minuty

- Výdrž baterie na jedno nabití: nejméně 8 hod., (možno řešit dodáním náhradních (dalších) baterií tak, aby byla splněna podmínka 8 hodin výdrže baterie).

- WiFi komunikace

- Autourovnání přístroje v minimálním rozsahu: +/- 10°

- Možnost zaměřování jednotlivých bodů, laserový pointer

- Automatická registrace skenů včetně georeferencování v terénu s exportem dat min. do formátu RCP, E57, LAS

Příslušenství – popis a technické provedení:

- 1x těžký stativ s upínací hlavou pro příslušný typ měřícího přístroje a s možností vysunutí hlavy stativu až do výšky min. 3 m

- 12x referenční koule (originál) průměru min. 200 mm pro příslušný typ měřícího přístroje

- 6x referenční koule (polystyren) průměru min. 200 mm pro příslušný typ měřícího přístroje

- 1x ocelová (nerezová) jehla pro příslušný typ referenčních koulí

- 20x magnetická podložka pro příslušný typ referenčních koulí

Pozn. Příslušenství může být součástí sady nebo více sad příslušenství.

Název přístroje: 			GNSS pro RTK geodetické měření

Požadovaný počet kusů: 		1 komplet

Obecné požadavky pro přístroj:

Konfigurovatelný GNSS přijímač umožňující post-processing a RTK rover, kontrolní jednotka pro předzpracování a ukládání dat získaných z přijímače a příslušenství

Požadavky na technické provedení:

- Konfigurovatelný GNSS přijímač:

  - Polohová přesnost RTK měření:

    - Poloha nejvíce 10 mm + 1 ppm RMS

    - Výška nejvíce 20 mm + 1 ppm RMS

  - Družicové signály sledované současně: minimálně GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou

- Výdrž baterie přijímače v zapnutém režimu GNSS na jedno nabití: nejméně 8 hod., (možno řešit dodáním náhradních (dalších) baterií tak, aby byla splněna podmínka 8 hodin výdrže baterie).

- Kontrolní jednotka:

  - Kompatibilní s výše uvedeným přijímačem

  - Procesor: min. 1,9 GHz

  - Operační paměť RAM: min. 4 GB

  - Min. 64 GB interní paměti

  - Min. 5” HD (1280 x 720 pixelů) displej

  - vodotěsný a prachotěsný, min. IP65

  - Odolný vůči pádu z min. 1,2 m na beton

  - Volitelná klávesnice – ABCD nebo QWERTY

  - Komunikace min.: USB-C, Bluetooth, WiFi

  - Fotoaparát min. 13 MPx

  - Výdrž baterie kontroleru při provozu přijímače v zapnutém režimu GNSS na jedno nabití: nejméně 8 hod., (možno řešit dodáním náhradních (dalších) baterií tak, aby byla splněna podmínka 8 hodin výdrže baterie).

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Tyčka pro přijímač, karbonová, teleskopická

- Držák na tyčku pro kontroler

- Nabíječka baterií pro přijímač

- Nabíječka baterií pro kontroler

- Datové kabely mezi přijímačem a kontrolerem

- Datové kabely pro export / import dat mezi kontrolerem a PC (kompatibilní pro OS WINDOWS)

- Software pro export / import dat kontrolerem a PC (kompatibilní pro OS WINDOWS)

Název přístroje: 			Totální stanice mechanická

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití přístroje:

Totální stanice je univerzální měřící přístroj pro současné měření vzdáleností, vodorovných směrů a výškových úhlů (tedy tzv. polárních souřadnic doplněných o výšku) a jejich přepočet do pravoúhlých souřadnic Y, X, Z. Jde vlastně o teodolit, který je navíc vybavený přesným dálkoměrem. Hlavním využitím tohoto přístroje je geodetické měření a vytyčování. Měřené hodnoty jsou ukládány do paměti a lze je přenést do počítače k dalšímu zpracování. Do přístroje je možné rovněž souřadnicová data importovat a tato v terénu vytyčit a stabilizovat.

Požadavky na technické provedení:

- Zvětšení dalekohledu min. 30x, zorné pole min. 1º 25ʹ, min. zaostřovací vzdálenost 1,5 m.

- Úhlová přesnost 5" (1,5 mgon).

- Dálkoměr DR s délkovou přesností na hranol min. ± (1+1,5 ppm × D) mm, při měření na odraznou plochu min. ± (2+2 ppm x D) mm.

- Dosah dálkoměru na hranol min. 3 000 m, v bezhranolovém režimu až 500 m.

- Bluetooth a WiFi technologií, sériový port a 2xUSB.

- Barevný dotykový displej i ve druhé poloze.

- Hmotnost max. 4,5 kg. Min. IP66.

- Optický centrovač.

- Dvouosý kompenzátor.

- Vestavěný barometr.

- Automatické ostření.

- Laserové ukazovátko.

- 4 x baterie Li-Ion, provozní doba min. 9 hod. (jedna baterie)

- Nabíječka

- Trojnožka

- Transportní kufr s popruhy

- Kabel pro přenos dat USB

- Pevná kontrolní jednotka s vnitřní pamětí min. 4 GB flash a min. 512 MB RAM,

- Možnost podkladové DXF mapy. Kompletně v ČJ včetně nápovědy.

- Software pro výpočty minimálně: kubatur, ploch a oměrných, kompletní geodetické úlohy linie, oblouky, kubatury

Příslušenství – popis a technické provedení:

- 1x Stativ dřevěný, max. 5,0 kg, výška nastavitelná v rozmezí kdekoliv mezi hodnotami 1,00 – 1,80 m včetně, upínaní rychlosvorkami

- 2x Hliníková výtyčka teleskopická min. 2,6 m

- 2x Odrazný hranol ve sklopném držáku s odnímatelným terčem

- 2x Stojánek na výtyčku

Název přístroje: 			Trojpodstavcová souprava

Požadovaný počet kusů: 		2

Použití přístroje:

Trojpodstavcová souprava umožňuje mechanický způsob centrování, při kterém zaujme měřicí přístroj totožnou polohu jako cíl na stativu; totožnost zajišťuje upnutá centrační podložka. Jedná se o přesnou a poměrně rychlou metodu, která umožňuje snadnou výměnu přístroje za cílový znak. Další výhodou je, že na každém bodě se centruje pouze jednou, a v případě, kdy stanovisko je dáno pouze postavením stativu, zcela odpadá chyba z centrace.

Obecné požadavky na přístroj:

- 3x – hranol min. 60 mm, vodotěsný, sklopný držák s terčem min. 15 x 23 cm, preferováno k=0/-30 mm

- 3x – adapter otočný pro hranol, s optickým centrovačem, zvětšení: min. 2x, výška: max. 70 mm, přesnost: min. 0,5 mm/1,5 m, požadován závit: 5/8"

- 3x – trojnožka

Příslušenství – popis a technické provedení:

- 1x Stativ dřevěný, max. 5,0 kg, výška 1,02 – 1,65 m, upínaní rychlosvorkami

- 2x Hliníková výtyčka teleskopická min. 2,6 m

- 2x Odrazný hranol ve sklopném držáku s odnímatelným terčem

- 2x Stojánek na výtyčku

Konstrukční výška stejná jako u přístroje Totální stanice mechanická