Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje: 			Laserový dálkoměr

Požadovaný počet kusů: 		15

Obecné požadavky pro přístroj:

- Možnost připevnění na stativ

- Digitální hledáček

- Bluetooth pro možnost přenosu měření do počítače nebo tabletu

- Počátek měření od přední nebo zadní hrany

- Výklopná koncovka pro měření z rohu či od hrany budovy

- Min. 4-řádkový displej

- Možnost měřit sklon

- Možnost základních výpočtů – minimálně tyto: přepočet šikmé délky na vodorovnou, určení nepřístupné vzdálenosti, výpočet převýšení, plochy, kubatury, možnost sčítání

Požadavky na technické provedení:

- Přesnost měření délky: min +- 1 mm

- Maximální dosah: min. 120 m

Název přístroje: 			Optický nivelační přístroj vč. příslušenství

Požadovaný počet kusů: 		4

Použití přístroje:

Nivelační přístroje se ve stavebnictví používají k vytyčení vodorovné roviny nebo nivelety při zakládání staveb či např. k vytyčení zátopové čáry. V geodézii se užívá ke stanovování nadmořské výšky měřením od bodu se známou výškou.

Požadavky na technické provedení:

- přesnost: ne horší než ±1,8mm na 1 km

- zvětšení objektivu min.: 28x

- typ tlumení kompenzátoru: magnetické

- transportní bedna

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Stativ – lehký hliníkový, upínání: rychlosvorky, hlava: rovná nebo kulová

- 2x lať – délka: 4 – 5 m, "E" čtení na přední straně, na zadní straně milimetrová stupnice, číslována od shora dolů, teleskopické díly, libela a obal