Technická specifikace

Název přístroje: AUTOMATICKá čidla na měření vlhkosti půdy a teploty vzduchu nad zemí

Předpokládaný počet kusů: 500 ks

Použití přístroje: Dlouhodobé měření teplot a vlhkosti půdy

Obecné požadavky pro přístroj:

Automatické mikroklimatické čidlo (dále jen čidlo) s nastavitelnou frekvencí měření min. 15 minut, s vlastním integrovaným dataloggerem pro ukládání dat a baterii s dobou nepřetržitého záznamu minimálně 5 let bez nutnosti výměny komponent a servisu. Každé čidlo musí být kompaktní autonomní jednotka fungující samostatně se samostatnou baterií. Každé čidlo umožní automatické kontinuální měření půdní vlhkosti, teploty půdy a teploty vzduchu v průběhu celého roku.

Požadavky na technické provedení:

Každé čidlo musí být konstruováno tak, aby s ním bylo možné měřit naráz půdní vlhkosti, teplotu půdy a teplotu vzduchu. Každé čidlo musí být rovněž napájeno vlastní baterií a musí obsahovat vlastní, na ostatních čidlech nezávislý datalogger pro ukládání naměřený dat (s kapacitou min. 500 tis. měření). Všechny části musejí být odolné venkovním přírodním podmínkám a odolné vůči změnám min. v rozsahu teplot  -40 - +60 ºC, rozlišení min. 0,0625oC, přesnost +/-0.5oC. Přístroje musejí být provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vody uvnitř přístroje.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Minimálně 100 ks propojovacích kabelů o délce minimálně 0,5 metru a 100 ks příslušného software pro opakované propojení přístroje s počítačem a na stažení dat z čidla. Technické provedení musí
umožnit rychlé stažení dat do počítače s OS Windows (verze 7 a vyšší) nebo Android (verze 4.0 a vyšší). Každý automatický dendrometr musí být dodán s kompletním příslušenstvím pro instalaci.

Součástí dodávaných dendrometrů musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce, záruční list

Název přístroje: ČIDLA na automatické měření teploty vzduchu

Požadovaný počet kusů: 600 ks

Použití přístroje: Dlouhodobé měření teplot vzduchu v lese

Obecné požadavky pro přístroj:

Čidlo na automatické měření teploty vzduchu (dále jen teplotní čidlo) s nastavitelnou frekvencí měření min. 15 minut, s vlastním dataloggerem pro ukládání dat a baterii s dobou nepřetržitého záznamu minimálně 5 let bez nutnosti výměny komponent a servisu. Každé teplotní čidlo musí být kompaktní autonomní jednotka fungující samostatně se samostatnou baterií. Každé teplotní čidlo umožní automatické kontinuální měření teploty vzduchu během celého roku.

Požadavky na technické provedení:

Každé teplotní čidlo musí být konstruováno tak, aby s ním bylo možné dlouhodobě (minimálně 5 let) měřit teplotu vzduchu bez nutnosti údržby či servisu. Každé čidlo musí být rovněž napájeno vlastní baterií a musí obsahovat vlastní, na ostatních čidlech nezávislý datalogger pro ukládání naměřený dat (s kapacitou min. 500 tis. měření). Všechny části musejí být odolné venkovním přírodním podmínkám a odolné vůči změnám min. v rozsahu teplot  -40 - +60ºC, rozlišení min. 0,0625oC, přesnost +/-0.5oC. Přístroje musejí být provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vody uvnitř přístroje.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Minimálně 100 ks propojovacích kabelů o délce minimálně 0,5 metru a 100 ks příslušného software pro opakované propojení přístroje s počítačem a na stažení dat z čidla. Technické provedení musí umožnit rychlé stažení dat do počítače s OS Windows (verze 7 a vyšší) nebo Android (verze 4.0 a vyšší). Každé čidlo musí být dodáno s kompletním příslušenstvím pro instalaci v terénu.

Součástí dodávaných čidel musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce, záruční list