Technická specifikace

Eddy Covariance stacionární

| Technické a ostatní požadavkay | Vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Parametry nabízeného zboží |
| Měřené parametry: Uzavřený analyzátor (enclosed) CO2/H2O (dále jen EC) s vyhřívanou trubicí s maximální délkou do 1 m; 4 komponentní měření radiace (krátkovlnná přijatá a odražená, dlouhovlnná přijatá a odražená) s integrovaným topením; min. 3 samo-kalibrační sensory pro monitoring tepelného toku do půdy; ultrazvukový trojosý anemometr schopný měřit sonickou teplotu; teplotní a vlhkostní atmosférické čidlo min. 2 ks; atmosférický tlak, radiační kryty pro teplotní čidla; člunkový vytápěný srážkoměr o rozměru 500 cm2; měření teploty povrchu půdy pomocí snímání infračerveného záření; sensor na měření fotosynteticky aktivního záření (min. v rozsahu 400 – 700 nm); systém pro ukládání a zasílání dat. |  |
| Modul analyzátoru dat: mikropočítač, který bude na místě zpracovávat výsledky toků plynů, kovarianci se směrem a rychlostí proudění vzduchu. Modul ventilátoru: určený na regulaci a měření průtoku monitorovaného plynu. Modul pro uchovávání a zasílání EC dat. Modul, který bude integrovat a uchovávat ostatních biomet-data (všechny data která nejsou spojena s měřením toků plynů). Tento modul by měl být schopen v budoucnu integrovat napojení dalších sensorů. Konkrétně by šlo o tyto sensory: 3 ks sensorů pro měření půdní vlhkosti, elektrické konduktivity a teploty, 3 ks bezobslužných sensorů na měření matričního potenciálu půdy s možnosti měření širokého spektra potenciálů s rozsahem výrazně za bod vadnutí; Není nezbytné, aby byly výše zmíněné moduly v zakázce rozděleny do výše zmíněných modulárních kategorií nicméně funkce musí být zachována. |  |
| Zápis dat na vysokokapacitní min. 15 - 25 GB průmyslové USB flashdisky v počtu který je pro systém nezbytný |  |
| Výrobní kalibrace přístroje EC na CO2 s koncentrací v rozsahu min. 0 - 3000 ppm |  |
| Ethernet, SDM, analog, nebo sériové datové výstupy by měly být dostupné pro rychlosti do 20 Hz z důvodu vysoké hustoty toku dat |  |
| Zdvojená náhradní sada filtrů do vyhřívané trubice |  |
| Možnost napojení na univerzitní datovou databázi přes sftp |  |
| Meteorologický stožár o výšce 4,5 m (trojnožka) schopný nést na potřebném počtu výložníků všechny výše uvedené sensory a krabice pro umístění výpočetních, úložných, komunikačních a ventilačních modulů včetně napojení na zdroj elektrické energie s ochranou proti zničení bleskovým výbojem. |  |
| Zemní vrut na ukotvení srážkoměru |  |