PC sestavy 2 ks

|  | Požadované | Nabízené |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na hardware pro řešení úloh analýzy obrazu, strojového učení, zejména pro trénování konvolučních neuronových sítí. Dodávka funkčního celku. Všechny hardwarové komponenty musí podporovat operační systémy na bázi jádra Linux (alespoň např.: Ubuntu 22.04, Debian 11). Maximální přípustná cena za 2 počítačové sestavy je 469 000 Kč bez DPH. Žlutě zbarvené buňky vyplní uchazeč. |  |  |  |
| Procesor |  |  |  |
| Výrobce a typ: |  |  |  |
| počet jader na procesor alespoň | 16 |  |  |
| min. hodnota benchmarku Single Thread Performance (https://www.cpubenchmark.net k 04.10.2022) | 4359 bodů |  |  |
| velikost adresovatelné paměti alespoň | 128 GB |  |  |
| typ podporovaných pamětí typu DDR 5 DIMM ECC s alespoň 5 200 MHz a vyšší | Ano |  |  |
| min. počet kanálů pro paměti | 2 |  |  |
| podpora PCI expres 5 | Ano |  |  |
| podpora instrukční sady min. SEE 4.2, AVX2 | Ano |  |  |
| 1 socketové provedení | Ano |  |  |
| RAM |  |  |  |
| Výrobce a typ: |  |  |  |
| min. velikost | 128 GB |  |  |
| alespoň DDR5 5200 MHz podporované procesorem | Ano |  |  |
| registrovaná paměť ECC (N x alespoň 32 GB) | Ano |  |  |
| 2x Grafická karta |  |  |  |
| Výrobce a typ: |  |  |  |
| min. paměť | 24 GB |  |  |
| min. výkon v Single-precission | 40 TFLOPS |  |  |
| možnost připojení monitoru alespoň ve 8K | Ano |  |  |
| podpora výpočetních a grafických API: Open GL 4.6, CUDA, OpenCl. | Ano |  |  |
| možnost propojení grafických karet, například technologií NVlink či obdobné o min. propustnosti 600 GB/s | Ano |  |  |
| 2x Úložiště SSD |  |  |  |
| Výrobce a typ: |  |  |  |
| min. 4 TB SSD | Ano |  |  |
| min. rychlost čtení | 7 300 MB/s |  |  |
| min. rychlost zápisu | 6 900 MB/s |  |  |
| min. IOPS – náhodné čtení/náhodný zápis | 1 000 000 |  |  |
| Skříň + deska + zdroj |  |  |  |
| Výrobce a typ: |  |  |  |
| základní deska umožňující osazení dle uvedených specifikací | Ano |  |  |
| napajecí zdroj min. výkon 1 400 W, účinnost ≥ 90 % | Ano |  |  |
| min. 2x USB3.0 | Ano |  |  |
| min. podpora RAID 0, 1, 10 | Ano |  |  |
| konektivita alespoň 1 x 1 Gbps Ethernet | Ano |  |  |
| možnost rozšířit o HDD | Ano |  |  |
| PC skříň | Ano |  |  |