Technická specifikace

Elektromagnetická třepačka – 1 ks

Popis: Elektronická třepačka umožňuje strojní oddělení jednotlivých zrnitostních frakcí půdních vzorků.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| Elektromagnetická třepačka |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované | Nabízené |
| Výrobce a typ | n/a |  |
| Počet současně analyzovaných sít | ≥ 6 |  |
| Možnost suchého i mokrého prosívání | Ano |  |
| Průměr sít | ≤ 220 mm |  |
| Výška sít | ≥ 40 mm |  |
| Sada musí obsahovat síta s otvory | 0,063 mm, 0,090 mm, 0,125 mm, 0,180 mm, 0,250 mm, 0,355 mm, 0,500 mm, 0,710 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 4,00 mm, 8 mm |  |
| Napájecí napětí | 230 VAC |  |
| Maximální hmotnost analyzovaného vzorku | ≥ 2 kg |  |
| Rozsah nastavení amplitudy sítování | Min. 0,4 – 2,5 mm |  |
| Rozsah nastavení času sítování | Min. 5 - 60 min |  |