Technická specifikace

Přístroj pro měření saturované hydraulické vodivosti v terénu – 2ks

Popis: Automatizovaný přístroj umožňující měření nasycené hydraulické vodivosti v půdě.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| Přístroj pro měření saturované hydraulické vodivosti v terénu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované | Nabízené |
| Výrobce a typ | n/a |  |
| Měření konstantním spádem | Ano |  |
| Plně automatizovaný elektronický provoz | Ano |  |
| Senzor výšky vodní hladiny uvnitř měřící komory pro automatické udržování konstantní úrovně | Ano |  |
| Řídící jednotka umístěna v odolném transportním kufru | Ano |  |
| Detailní nastavení harmonogramu měření pro různé typy půd | Ano |  |
| Rozsah nastavení spádu | Min. 0 až 35 cm H2O |  |
| Rozsah měření hydraulické vodivosti | Min. 0,005 až 100 cm/hod |  |
| Měření probíhá periodickým střídáním dvou různých přednastavených spádů | Ano |  |
| Přesnost měření hydraulické vodivosti | Min. ± 6 % z měřené hodnoty |  |
| Napájení interním akumulátorem | Ano |  |
| Rozsah pracovních teplot | Min. 0 až +45 °C |  |
| Komunikace s PC pomocí USB | Ano |  |
| Součástí dodávky: 2 ks. rezervoárů na vodu, 2 ks. půdních vymezovacích nerezových límců, řídící jednotka, měřící komora, propojovací hadice, sada na instalaci vymezovacího límce, nabíječka | Ano |  |