Technická specifikace

pro část a) veřejné zakázky:

Kamery

|  |  | Požadované | Nabízené |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multispektrální kamera bude využita jako základní a nezbytný senzor zejména pro pozemní získávání multispektrálních snímků v zemědělských kulturách. Vytvořené snímky budou použity ve výuce pro výpočet vegetačních indexů a pro pokročilou analýzu obrazu. |  |  |  |
| 1 | Multispektrální kamera |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |  |
|  | Závěrka umožňující snímat rychle pohybující se předměty bez deformace obrazu – tzv. Global Shutter | Ano | (…) |  |
|  | uhlopříčka senzoru alespoň | 8,8 mm | (…) |  |
|  | min. snímková frekvence | 10 snímků za vteřinu | (…) |  |
|  | min. spektrální rozsah RGB pásem | ≤ 400 nm a zároveň ≥ 670 nm | (…) |  |
|  | min. spektrální rozsah NIR pásma | ≤ 760 a zároveň ≥ 900 nm | (…) |  |
|  | Rozlišení alespoň | 2 MPx | (…) |  |
|  | min. datový tok | 1 Gbit/s | (…) |  |
|  | Podpora datového rozhraní GigE Vision či CoaXPress, případně CameraLink | Ano | (…) |  |
|  | max. rozměry bez objektivu (D x Š x V) | 90 x 70 x 70 mm | (…) |  |
|  | Hmotnost bez objektivu | ≤ 500 g | (…) |  |
|  | minimální provozní teplota prostředí | ≤ 0°C | (…) |  |
|  | Maximální provozní teplota prostředí | ≥ 40°C | (…) |  |
|  | Možnost připojení objektivu se závitem dle normy ANSI B1.1 (závitové označení 1-32 UN 2A) tzv. C-Mount, případně F-mount | Ano | (…) |  |
|  | Příslušenství - objektiv kompatibilní s Multispektrální kamerou | Ano | (…) |  |
|  | zorný úhel kamery s objektivem alespoň | ≤ 35° a zároveň ≥ 55 ° | (…) |  |

|  |  | Požadované | Nabízené |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompaktní hyperspektrální kamera bude využita pro letecké snímkování porostů v rámci výuky. Vytvořené snímky budou použity ve výuce pro výpočet hyperspektrálních vegetačních indexů. Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost kamery musí umožňovat její použití na lehkých bezpilotních prostředcích. |  |  |  |
| 2 | Hyperspektrální kamera |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |  |
|  | Závěrka umožňující snímat rychle pohybující se předměty bez deformace obrazu – tzv. Global Shutter | Ano | (…) |  |
|  | Min. počet snímaných pásem | ≥ 100 | (…) |  |
|  | Spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) | ≥ 5nm a současně ≤ 20 nm | (…) |  |
|  | min. spektrální rozsah | ≤ 400 nm a zároveň ≥ 800 nm | (…) |  |
|  | Prostorové rozlišení alespoň | 400 x 400 px | (…) |  |
|  | max. rozměry (D x Š x V) | 200 x 140 x 100 mm | (…) |  |
|  | hmotnost | ≤ 1000 g | (…) |  |
|  | úhel snímání kamery | ≥ 30 ° a zároveň ≤55 ° | (…) |  |
|  | Podpora datového rozhraní GigE | Ano | (…) |  |
|  | Možnost připojení hyperspektrální kamery na UAV, možné řešení i pomocí rozšíření | Ano | (…) |  |