Technická specifikace

pro část b) veřejné zakázky:

Lidary

|  |  |  | Požadované |  | Nabízené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel/objednatel požaduje dodávku lidarů od stejného výrobce z důvodu vyvíjení vlastního interface. |  |  |  |  |
| 1 | 2x (ks) Lidar 1 |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | - (…) |  |  |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) – 360° | Ano |  | (…) |  |
|  | min. vertikální zorné pole (FOV) - symetricky k horizontální ose lidaru | 90° |  | (…) |  |
|  | rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano |  | (…) |  |
|  | vertikální rozlišení scanu - 32 kanálů | Ano |  | (…) |  |
|  | max. hmotnost | 0,5 kg |  | (…) |  |
|  | možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano |  | (…) |  |
|  | min. počet snímaných bodů za vteřinu | 650 000 |  | (…) |  |
|  | komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano |  | (…) |  |
|  | integrovaná měřicí jednotka (IMU) součástí lidaru | Ano |  | (…) |  |
|  | krytí IP68 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu | Ano |  | (…) |  |
|  | max. latence dat | 10 ms |  | (…) |  |
|  | dosah (Lambertian reflectance 80%, 100 klx sluneční svit) alespoň | 50 m |  | (…) |  |
|  | Shodný výrobce s lidary 2,3,4 | Ano |  | (…) |  |
| 2 | 3x (ks) Lidar 2 |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |  |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano |  | (…) |  |
|  | Vertikální zorné pole (FOV) | ≥ 40° a zároveň ≤ 50°. |  | (…) |  |
|  | rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano |  | (…) |  |
|  | vertikální rozlišení scanu - 32 kanálů | Ano |  | (…) |  |
|  | max. hmotnost | 0,95 kg |  | (…) |  |
|  | možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano |  | (…) |  |
|  | min. počet snímaných bodů za vteřinu | 650 000 |  | (…) |  |
|  | komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano |  | (…) |  |
|  | krytí IP67 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano |  | (…) |  |
|  | max. latence dat | 10 ms |  | (…) |  |
|  | dosah (Lambertian reflectance 80%, 100 klx sluneční svit) alespoň | 120 m |  | (…) |  |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,3,4 |  |  |  |  |
| 3 | 1x (ks) Lidar 3 |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ° | (…) |  |  |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano |  | (…) |  |
|  | min. vertikální zorné pole (FOV) - symetricky k horizontální ose lidaru | 90° |  | (…) |  |
|  | rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení. | Ano |  | (…) |  |
|  | vertikální rozlišení scanu - 128 kanálů | Ano |  | (…) |  |
|  | max. hmotnost | 0,5 kg |  | (…) |  |
|  | možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano |  | (…) |  |
|  | min. počet snímaných bodů za vteřinu | 2 6000 000 |  | (…) |  |
|  | komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano |  | (…) |  |
|  | integrovaná měřicí jednotka (IMU) součástí lidaru | Ano |  | (…) |  |
|  | krytí IP68 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano |  | (…) |  |
|  | max. latence dat | 10 ms |  | (…) |  |
|  | dosah (Lambertian reflectance 80%, 100 klx sluneční svit) alespoň | 50 m |  | (…) |  |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,2,4 | Ano |  | (…) |  |
| 4 | 1x (ks) Lidar 4 |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |  |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano |  | (…) |  |
|  | vertikální zorné pole (FOV) | ≥ 40° a zároveň ≤ 50°. |  | (…) |  |
|  | rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano |  | (…) |  |
|  | vertikální rozlišení scanu – 128 kanálů | Ano |  | (…) |  |
|  | max. hmotnost | 3,5 kg |  | (…) |  |
|  | možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano |  | (…) |  |
|  | min. počet snímaných bodů za vteřinu | 2 600 000 |  | (…) |  |
|  | komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano |  | (…) |  |
|  | krytí IP67 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano |  | (…) |  |
|  | max. latence dat | 10 ms |  | (…) |  |
|  | dosah (Lambertian reflectance 80%, 100 klx sluneční svit) alespoň | 120 m |  | (…) |  |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,2,3 | Ano |  | (…) |  |