Technická specifikace

pro část c) veřejné zakázky:

Kamery pro robotiku

|  |  | Požadované |  | Nabízené |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyperspektrální kamera |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |  |  |  |
|  | min. spektrální rozsah | ≤ 400 nm a zároveň ≥ 1000 nm |  | (…) |  |  |
|  | Min.spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) | 7 nm |  | (…) |  |  |
|  | počet snímaných pásem alespoň | 200 |  | (…) |  |  |
|  | rozlišení 2D obrazu alespoň | 512 x 512 px |  | (…) |  |  |
|  | Min. 12-bit datový výstup a vyšší | Ano |  | (…) |  |  |
|  | integrovaný hledáček s rozlišením alespoň | 5 Mpix |  | (…) |  |  |
|  | senzor pro ostření s rozlišením alespoň | 1,3 Mpix |  | (…) |  |  |
|  | dotyková obrazovka alespoň 4,3” umožňující náhled a zpracování dat v terénu | Ano |  | (…) |  |  |
|  | hmotnost | ≤ 2 kg |  | (…) |  |  |
|  | USB a Wifi konektivita kamery (umožňující přenos dat a možnost vzdáleného řízení kamery | Ano |  | (…) |  |  |
|  | formát dat kompatibilní s ENVI formátem | Ano |  | (…) |  |  |
|  | software pro zpracování dat zabudovaný v kameře | Ano |  | (…) |  |  |
|  | výměnná paměťová karta s kapacitou min. 8 GB | Ano |  | (…) |  |  |
|  | nabíjecí baterie s kapacitou min 5000 mAh (cca 100 snímků/nabití baterie) | Ano |  | (…) |  |  |
|  |  |  | Požadované |  | Nabízené |  |
| 2 | Hyperspektrální kamera |  |  |  |  |  |
|  | Výrobce a typ |  | (…) |  |  |  |
|  | min. spektrální rozsah |  | ≤ 400 nm a zároveň ≥ 1000 nm |  | (…) |  |
|  | Min.spektrální rozlišení FWHM |  | 5,5 nm |  | (…) |  |
|  | počet snímaných pásem alespoň |  | 200 |  | (…) |  |
|  | možnost uživatelské volby měřených spektrálních pásem |  | Ano |  | (…) |  |
|  | počet prostorových pixelů senzoru alespoň |  | 1000 |  | (…) |  |
|  | min. rychlost snímání při plném rozlišení |  | 300 snímků/sekunda |  | (…) |  |
|  | Min. 12-bit datový výstup a vyšší |  | Ano |  | (…) |  |
|  | numerická apertura |  | ≥ 1,5 |  | (…) |  |
|  | hmotnost – bez objektivu |  | ≤ 2 kg |  | (…) |  |
|  | datové rozhraní pro průmyslové kamery – GigE |  | Ano |  | (…) |  |
|  | stupeň krytí alespoň |  | IP52 |  | (…) |  |
|  | Napájení 12 V (DC), max. spotřeba 4 W |  | Ano |  | (…) |  |