Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je metrologický systém umožňující měření prostoru v kombinaci s optickým snímáním textury povrchu měřených objektů. Součástí dodání je soubor software umožňující zpracování naměřených dat a obrazových záznamů. Dále software musí umožňovat export zpracovaných dat do běžných formátů (stl, obj, step, txt). Software musí být kompatibilní s HW.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje. Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

|  | Požadované | Nabízené |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace přístroje (hardwaru - HW) |  |  |
| Výrobce a typ |  |  |
| Rychlost akvizice dat (počet bodů za sekundu) | Minimálně 1 800 000 PPS |  |
| Požadovaný rozsah skenování | Minimálně v rozsahu 0,6 m ≤ a ≥ 100 m |  |
| Celkové rozlišení obrazových snímků při naskenování polo sféry | Minimálně 350 Mpix |  |
| Možnost ukládání dat na paměťové médium pro rychlý a jednoduchý přenos dat do PC bez nutnosti dalších čtecích zařízení | ANO |  |
| Paměťové médium | ANO |  |
| Velikost paměťového média | Minimálně 200 GB |  |
| Minimální rychlost čtení / zápisu paměťového média | Minimálně 4 Gb/s |  |
| Minimální počet zápisů na paměťové médium | Minimálně 90 000 |  |
| Auto kalibrace přístroje – samostatná funkce pro kalibraci systému uživatelem | ANO |  |
| Automatické pozicování přístroje při změně polohy při skenování (v reálném čase) – bez nutnosti dalšího zařízení | ANO |  |
| Osazení bateriemi na provoz bez nutnosti vypnutí systému v režimu 24/7 | ANO |  |
| Bezobsluhový režim nabíjení baterií – možnost nabíjet všechny baterie najednou | ANO |  |
| Systém mobilního zadávání parametrů pomocí integrovaného dotykového displeje – bez nutnosti dalšího přídavného zařízení | ANO |  |
| Vzdálený přístup ke skeneru pomocí standardních smartphone nebo tabletu (dle standardů ČZU) | ANO |  |
| Vzdálený přístup z platformy OS Android (dle standardů ČZU) | ANO |  |
| Technická specifikace dodávky – příslušenství |  |  |
| Výrobce a typ |  |  |
| Mobilní výsuvný stativ pro specifikovaný HW | ANO |  |
| Nastavitelná výška stativu | Minimálně v rozsahu 0,5 m ≤ a ≥ 3,5 m |  |
| Katalogové objednání jakéhokoliv náhradního dílu po dobu minimálně | Minimálně 10 let |  |
| Funkce stativu Upside Down (možnost umístění neseného zařízení „hlavou dolu“) | ANO |  |
| Hmotnost stativu | Maximálně 5Kg |  |
| Transportní box voděodolný pro zařízení | ANO |  |
| Technická specifikace Softwaru 1 |  |  |
| Výrobce a typ |  |  |
| Transformace 3D naměřených dat do jednotného souřadného systému, detekce nepravých laserových odrazů, transformace RGB informace na 3D naměřený bod. | ANO |  |
| 1x komerční síťová licence | ANO |  |
| Možnost off-line licencování – bez přístupu k internetu a forma zapůjčování licencí při terénním výjezdu na místa bez internetového připojení | ANO |  |
| Licence musí fungovat off-line v rámci EU | ANO |  |
| Technická specifikace Softwaru 2 |  |  |
| Výpočetní program pro obrazovou korelaci a automatické + poloautomatické spojování s naměřenými 3D daty, výpočty a generace polygonových sítí, texturing, Cloudový modul pro externí výpočty | ANO |  |
| 1x komerční síťová licence | ANO |  |
| Možnost off-line licencování – bez přístupu k internetu a forma zapůjčování licencí při terénním výjezdu na místa bez internetového připojení | ANO |  |
| Údržba | 24 měsíců |  |
| Licence musí fungovat off-line v rámci EU | ANO |  |
| Technická specifikace Softwaru 3 |  |  |
| Kampusový univerzitní balík programů pro zpracování 3D dat, umožňující transformaci naměřených dat a RGB informace do souřadného systému včetně detekce odrazů. Dále umožňuje poloautomatické spojování s naměřenými 3D daty, výpočty a generace polygonových sítí. Možnost pracovat s výstupem v systému kompatibilní s ČZU například AutoCAD, Inventor nebo SpaceClaim. | ANO |  |
| 20x síťová licence | ANO |  |
| Možnost off-line licencování – bez přístupu k internetu a forma zapůjčování licencí při terénním výjezdu na místa bez internetového připojení. | ANO |  |
| Licence musí fungovat off-line v rámci EU | ANO |  |