Technická specifikace

„Pipetovací robot”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Dodávka pipetovacího stolního robota provádějícího pipetování a jiné úkony podle protokolu zadaného uživatelem prostřednictvím softwaru. |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Pipetovací robot s min. parametry |  |  |
| - Rozsah pipetovaných objemů minimálně 0,2 µl – 10 ml |  |  |
| - Rozměry (v × š × h) maximálně 100 cm x 100 cm x 60 cm |  |  |
| - Použití standardních pipetovacích špiček a pipet, které jsou snímatelné a využitelné i samostatně |  |  |
| - Pipetování 8-kanálovou a jednokanálovou pipetou, možnost práce s uchopovačem laboratorních platíček |  |  |
| - Práce až se 4 různými pipetami v jednom protokolu. Komunikace mezi robotem a pipetami |  |  |
| - Pipetování z a do běžně dostupných formátů laboratorního materiálu, například mikrozkumavek, centrifugačních zkumavek, PCR destiček, „Deep well“ platíček, mikrotitračních destiček, chromatografických vialek, lahví o různých objemech. |  |  |
| - Plná automatizace vakuově poháněné extrakce na pevných fázích (SPE) ve formátech 96jamkové platíčko, kolonky o objemu 1 ml, 3 ml a 6 ml. Vakuová pumpa je programovatelná v softwaru robota |  |  |
| - Modulární pracovní prostor, který umožní přizpůsobit se širokému výběru formátů laboratorního spotřebního materiálu a automatizaci i dalších přidružených úkonů přípravy vzorku, např. extrakce na pevných fázích. |  |  |
| Požadovaná příslušenství s min. parametry |  |  |
| - Min. 1 ks 8kanálová pipeta s rozsahem 5-120 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks 8kanálová pipeta s rozsahem 50-1200 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks 8kanálová pipeta s rozsahem 10-300 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks jednokanálová pipeta s rozsahem 10-300 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks jednokanálová pipeta s rozsahem 50-1000 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks jednokanálová pipeta s rozsahem 100-5000 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks jednokanálová pipeta s rozsahem 500- 10 000 µl, kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 4ks modulu pro držení pipetovacích špiček k požadovaným pipetám |  |  |
| - Min. 1ks náhradního adaptéru pro jednokanálovou pipetu |  |  |
| - Min. 1ks náhradního adaptéru pro 8kanálovou pipetu |  |  |
| - Min. 1ks modulu pro provádění SPE s příslušenstvím: - Programovatelnou vakuovou pumpou - Příslušenství pro SPE na 96jamkových platíčkách - Příslušenství pro SPE na 3mL kolonkách - Příslušenství pro SPE na 6mL kolonkách - Uchopovač destiček kompatibilní s robotem |  |  |
| - Min. 1ks modul pro pipetování z/do 15 ml centrifugačních zkumavek |  |  |
| - Min. 1ks modul pro pipetování z/do stojánku pro 60ks 15ml centrifugačních zkumavek |  |  |
| - Min. 1ks modul pro pipetování z/do 50 ml centrifugačních zkumavek |  |  |
| - Min. 1ks modul pro pipetování z/do 96jamkové mikrotitrační destičky |  |  |
| - Min. 2ks modul pro pipetování z/do mikrozkumavek 1.5-2 mL |  |  |
| - Min. 1ks modul pro pipetování z/do rezervoáru typu „integra“ |  |  |
| - Min. 2ks modul pro pipetování z/do platíček typu deep well |  |  |
| - Min. 1ks modulu pro pipetování z/do 2ml skleněných vialek |  |  |
| - Min. 1ks modulu pro pipetování z/do 250ml skleněné zásobní láhve |  |  |
| - Port pro komunikaci mezi PC a robotem nebo modul pro připojení do internetu |  |  |
| Ovládací sofware s min. parametry |  |  |
| - SW pro řízení robota a pipetovací sekvence instalovaný na dodaném hardware nebo přístupný online. |  |  |
| Ovládací hardware s min. parametry |  |  |
| - Tablet s min. 8 GB RAM a 128 GB interní paměť |  |  |