Technická specifikace

pro část c) veřejné zakázky:

Hyperspektrální kamera

|  |  | Požadované | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompaktní hyperspektrální kamera bude využita pro letecké snímkování porostů v rámci výuky. Vytvořené snímky budou použity ve výuce pro výpočet hyperspektrálních vegetačních indexů. Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost kamery musí umožňovat její použití na lehkých bezpilotních prostředcích. Kamera musí umožňovat vytvoření 2D obrazu v jeden okamžik. Systémy založené na principu Push-broom skeneru jsou pro plánovaný účel využití nevyhovující. |  |  |
|  | Hyperspektrální kamera |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |
|  | Závěrka umožňující snímat rychle pohybující se předměty bez deformace obrazu – tzv. Global Shutter | Ano | (…) |
|  | Min. Počet snímaných pásem | ≥ 100 | (…) |
|  | Spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) | ≥ 5nm a současně ≤ 20 nm | (…) |
|  | Min. Spektrální rozsah | ≤ 400 nm a zároveň ≥ 800 nm | (…) |
|  | Prostorové rozlišení alespoň | 400 x 400 px pro každé pásmo | (…) |
|  | Max. Rozměry (d x š x v) | 200 x 140 x 100 mm | (…) |
|  | Hmotnost | ≤ 1000 g | (…) |
|  | Úhel snímání kamery | ≥ 30 ° a zároveň ≤55 ° | (…) |
|  | Podpora datového rozhraní gige | Ano | (…) |
|  | Možnost připojení hyperspektrální kamery na UAV, možné řešení i pomocí rozšíření | Ano | (…) |