Technická specifikace

„Dron pro dálkový průzkum včetně příslušenství”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Dodávka dronu pro dálkový průzkum a kompatibilního příslušenství musí obsahovat: |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |  |
| Dron pro dálkový průzkum s min. parametry |  |  |  |
| - Max. možné užitečné zatížení |  | ≥ 2,5 kg |  |
| - Systém umožňující výměnu kamer |  |  |  |
| - Max. letová doba bez zátěže |  | ≥ 50 minut |  |
| - Odolnost proti větru v průběhu letu |  | ≥15 m/s |  |
| - Min. stupeň ochrany krytím |  | IP 45 |  |
| - Minimální provozní teplota |  | ≤ -20°C |  |
| - Maximální provozní teplota |  | ≥ 50°C |  |
| - RTK GPS přijímač |  |  |  |
| Multispektrální kamera s min. Parametry |  |  |  |
| - Min. počet samostatně snímaných pásem |  | 5 |  |
| - Snímaná pásma v rozsahu: Red – od 650 ± 10 nm do 680 ± 10 nm Blue – od 440 ± 10 nm do 500 ± 10 nm Green – od 530 ± 10 nm do 590 ± 10 nm Rededge – od 705 ± 10 nm do 730 ± 10 nm Nir – od 780 ± 20 nm do 900 ± 20 nm |  |  |  |
| - Integrovaná termální kamera s rozlišením |  | min. 320 px x 256 px |  |
| - Možnost uživatelské kalibrace kamery na místě měření |  |  |  |
| RGB fotoaparát s min. Parametry |  |  |  |
| - Velikost čipu |  | min. 35,9 x 24 mm |  |
| - Rozlišení |  | min. 45 Mpx |  |
| - Hmotnost |  | ≤ 800 g |  |
| - Základní objektiv - ohnisková vzdálenost |  | min. 35 mm |  |
| - Výměnné objektivy |  | 1 ks min. 24mm; 1 ks min. 50mm |  |
| Laserový skener s min. Parametry |  |  |  |
| - Min. počet sledovaných zpětných odrazů |  | 3 |  |
| - Počet sledovaných bodů za sekundu |  | ≥240 000 |  |
| - Integrovaná RGB kamera |  |  |  |
| - Min. stupeň ochrany krytím |  | IP 44 |  |
| - Detekční vzdálenost při 80% odrazivosti |  | ≥ 450 m |  |
| - Horizontální přesnost v 50 metrech letové výšky |  | min. 10 cm |  |
| - Vertikální přesnost v 50 metrech letové výšky |  | min. 5 cm |  |
| RGB termokamera s min. Parametry |  |  |  |
| - Rozlišení termokamery |  | min. 640 px x 512 px |  |
| - Ohnisková vzdálenost termo objektivu |  | min. 13 mm |  |
| - Minimální měřená zdánlivá teplota |  | ≤ -40°C |  |
| - Maximální měřená zdánlivá teplota |  | ≥ 550°C |  |
| - Rozlišení RGB kamery |  | min. 20 MPx |  |
| - Max. přiblížení zoom RGB kamery |  | min.200x |  |
| - Odjímatelná kamera |  |  |  |