Technická specifikace

pro část b) veřejné zakázky - Lidary

|  |  | Požadované | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel požaduje dodávku lidarů od stejného výrobce z důvodu vyvíjení vlastních aplikací. 3D lidary budou využity pro detailní skenování porostů a objektů v rámci výuky a vědeckého výzkumu. Jejich schopnost generovat trojrozměrné mapy umožní studentům a výzkumníkům studovat topografii a strukturu okolí. Specifikace zahrnují vysoký rozlišovací výkon a lehkou konstrukci pro možnost integrace do bezpilotních prostředků. Data získaná 3D lidary umožní analýzu terénu, monitorování změn porostů a studium pohybu objekt. |  |  |
| 1 | 2x (ks) Lidar 1 |  |  |
|  | Výrobce a typ | - (…) |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) – 360° | Ano | (…) |
|  | Min. vertikální zorné pole (FOV) - symetricky k horizontální ose lidaru | 90° | (…) |
|  | Rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano | (…) |
|  | Vertikální rozlišení scanu - 32 kanálů | Ano | (…) |
|  | Nax. hmotnost | 0,5 kg | (…) |
|  | Možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano | (…) |
|  | Min. počet snímaných bodů za vteřinu | 650 000 | (…) |
|  | Komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano | (…) |
|  | Integrovaná měřicí jednotka (IMU) součástí lidaru | Ano | (…) |
|  | Krytí IP68 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu | Ano | (…) |
|  | Max. Latence dat | 10 ms | (…) |
|  | Nominální dosah (Lambertian reflectance 10%, 100 klx sluneční svit, pravděpodobnost detekce > 90%) alespoň | 15 m | (…) |
|  | Shodný výrobce s lidary 2,3,4 | Ano | (…) |
| 2 | 3x (ks) Lidar 2 |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano | (…) |
|  | Vertikální zorné pole (FOV) | ≥ 40° a zároveň ≤ 50°. | (…) |
|  | Rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano | (…) |
|  | Vertikální rozlišení scanu - 32 kanálů | Ano | (…) |
|  | Max. Hmotnost | 0,95 kg | (…) |
|  | Možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano | (…) |
|  | Min. Počet snímaných bodů za vteřinu | 650 000 | (…) |
|  | Komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano | (…) |
|  | Krytí IP67 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano | (…) |
|  | Max. Latence dat | 10 ms | (…) |
|  | Nominální dosah (Lambertian reflectance 80%, 100 klx sluneční svit, pravděpodobnost detekce > 90%) alespoň | 90 m | (…) |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,3,4 |  |  |
| 3 | 1x (ks) Lidar 3 |  |  |
|  | Výrobce a typ° | (…) |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano | (…) |
|  | Min. Vertikální zorné pole (fov) - symetricky k horizontální ose lidaru | 90° | (…) |
|  | Rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení. | Ano | (…) |
|  | Vertikální rozlišení scanu - 128 kanálů | Ano | (…) |
|  | Max. Hmotnost | 0,5 kg | (…) |
|  | Možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano | (…) |
|  | Min. Počet snímaných bodů za vteřinu | 2 6000 000 | (…) |
|  | Komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano | (…) |
|  | Integrovaná měřicí jednotka (IMU) součástí lidaru | Ano | (…) |
|  | Krytí IP68 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano | (…) |
|  | Max. Latence dat | 10 ms | (…) |
|  | Nominální dosah (Lambertian reflectance 10%, 100 klx sluneční svit, pravděpodobnost detekce > 90%) alespoň | 35 m | (…) |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,2,4 | Ano | (…) |
| 4 | 1x (ks) Lidar 4 |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |
|  | Horizontální zorné pole (FOV) - 360° | Ano | (…) |
|  | Vertikální zorné pole (FOV) | ≥ 40° a zároveň ≤ 50°. | (…) |
|  | Rovnoměrné vertikální úhlové rozlišení | Ano | (…) |
|  | Vertikální rozlišení scanu – 128 kanálů | Ano | (…) |
|  | Max. Hmotnost | 3,5 kg | (…) |
|  | Možná volba horizontálního rozlišení od 512 do 2048 | Ano | (…) |
|  | Min. Počet snímaných bodů za vteřinu | 2 600 000 | (…) |
|  | Komunikační rozhraní gigabit Ethernet | Ano | (…) |
|  | Krytí IP67 nebo vyšší (včetně připojeného kabelu) | Ano | (…) |
|  | Max. Latence dat | 10 ms | (…) |
|  | Nominální dosah (Lambertian reflectance 10%, 100 klx sluneční svit, pravděpodobnost detekce > 90%) alespoň | 90 m | (…) |
|  | Shodný výrobce s lidary 1,2,3 | Ano | (…) |