Technická specifikace

Část d) Dodání ultrazvukového míchadla se sondou

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Vlastní přístroj s min. parametry |  |  |
| - Analogový displej |  |  |
| - Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 200 W |  |  |
| - Ultrazvukový převodník o frekvenci min. 20 kHz |  |  |
| - Objem vzorku v rozsahu min. 50 – 800 ml |  |  |
| - Časovač procesu s nastavením na interval až 9 hod |  |  |
| - Regulace teploty procesu v rozmezí min. 0 – 110 °C |  |  |
| - Možnost uložení min. 5 programů procesu |  |  |
| - Zahrnuje hlavici (sonotrodu) pro zvýšení amplitudy s vnějším závitem pro těsné spojení s ultrazvukovým převodníkem |  |  |
| Sonda s min. parametry |  |  |
| - Délka 130 mm ± 10% |  |  |
| - Průměr 5 mm ± 10% |  |  |
| - Materiál titanová slitina |  |  |