Technická specifikace:

Veřejná zakázka: „Mobilní systém pro měření fyziologických dat vč. lidského EEG”

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilního systému pro měření fyziologických dat vč. lidského EEG. Musí se jednat o mobilní bezdrátové řešení, které je schopné měřit data i ve venkovním prostředí včetně software pro jejich správu a interpretaci.

Sestava se musí skládat minimálně z:

- přenosného systému pro měření a sběr fyziologických, pohybových a environmentálních dat,

- přenosné náhlavní soupravy pro měření ET a EEG,

- rozhraní pro propojení a synchronizaci dodávaných systémů mezi sebou,

- souvisejícího potřebného software,

- prvků zajišťujících konektivitu a propojení s PC

Podrobný popis požadovaného vybavení:

- Přenosný bezdrátový systém pro měření lidského EEG pomocí suchých EEG elektrod se zaměřením na výzkum kognitivních procesů, který je využitelný pro snímání při využívání virtuální či rozšířené reality, a to i ve venkovním prostředí.

  - Pro pokrytí hlavy musí systém nabízet 19 a více elektrod, minimálně 2 senzory na uši (1 pro každé ucho) a minimálně 3 vestavěné pomocné vstupy pro propojení dalších senzorů včetně vstupu pro Eye Tracking.

  - Rozměr měřícího systému EEG by měl odpovídat hlavě dospělé osoby.

- Mobilní zařízení pro záznam měření bioelektrických signálů se zesilovačem pro EKG a GSR s možností rozšíření pro nejméně 3 další senzory a funkcí pro označování událostí, pohybové čidlo, baterie, paměť alespoň 1GB, měřící kabel pro GSR;

- Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat, který je synchronní s více bio senzory najednou (EEG, GSR, pohybové senzory atd.);

- Synchronizační rozhraní všech dodávaných komponent.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného zboží: /Doplní dodavatel/