Technická specifikace

„Analyzátor fyzikálních a chemických vlastností mléka a mléčných výrobků”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické parametry požadované zadavatelem |  | Dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Analyzátor fyzikálních a chemických vlastností mléka a mléčných výrobků |  |  |
| - Možnost analýzy minimálně následujícího portfolia – mléko, smetana, syrovátka, jogurty a fermentované mléčné výrobky, koncentrované mléčné výrobky, ochucené mléčné výrobky, zahuštěná syrovátka, mléčné mastné kyseliny |  |  |
| - Rozměry (v × š × h) maximálně 500 mm x 800 mm x 500 mm |  |  |
| - Stanovení parametrů mléka: tuk, protein, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina, hustota, titrační kyselost, volné mastné kyseliny, močovina, kasein, glukosa, galaktosa, kyselina citrónová |  |  |
| - Stanovení parametrů smetany: tuk, protein, laktosa, celková sušina a tukuprostá sušina |  |  |
| - Stanovení parametrů syrovátky: tuk, protein, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina a titrační kyselost |  |  |
| - Stanovení parametrů jogurtu a ferm. ml. výrobků: tuk, protein, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina, glukosa, fruktosa, sacharosa a kyselina mléčná, |  |  |
| - Stanovení parametrů zahuštěné syrovátky: tuk, protein, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina a kyselost |  |  |
| - Stanovení fyziálních parametrů mléka a mléčných výrobků: celková sušina, tukoprostá sušina, hustota a titrační kyselost |  |  |
| - Průtokový systém bez homogenizátoru |  |  |
| - Detekce ucpání kyvetového filtru |  |  |
| - Stanovení bodu mrznutí u mléka a smetany |  |  |
| - Pipeta umožňující přímé ohřátí vzorku |  |  |
| - Bez nutnosti manuálního proplachu mezi měřeními v případě výskytu částic ve vzorcích |  |  |
| - Automatická standardizace s max. periodou 8 hodin provozu přístroje |  |  |
| - Objem vzorku max. 10 mililitrů |  |  |
| - Doba analýzy vzorku (mléka) max. 45 sekund |  |  |
| - Bez nutnosti temperace vzorku před nasátím vzorku do přístroje |  |  |
| - Automatický čisticí systém |  |  |
| - Vizuální signalizace jednotlivých fází procesu analýzy ( čištění, měření, nulování) včetně hlášení poruchy |  |  |
| Požadované příslušenství |  |  |
| - Vodivostní senzor pro měření bodu mrznutí mléka a smetany |  |  |
| Ovládací sofware |  |  |
| - Umožňuje elektronický export výsledků minimálně ve formátu jednoduchého textového souboru (csv) - SW pro zobrazení výsledků měření včetně jejich vyhodnocování a následného ukládání |  |  |