Technická specifikace

Pro část d.: Infiltrometr

Veřejné zakázky: Hydropedologické a pedologické přístroje pro FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Infiltrometr |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Metoda měření nasycené hydraulické vodivosti – Měření konstantním spádem |  |
| Plně automatizovaný elektronický provoz |  |
| Doplňování vody pro měření bez přerušení měření |  |
| Měřící rozsah nasycené hydraulické vodivosti v rozmezí min. 0,005 až 100 cm/hod |  |
| Senzor výšky vodní hladiny uvnitř měřící komory pro automatické udržování konstantní úrovně |  |
| Rozsah pro nastavení spádu v rozmezí min. 0 až 30 cm H2O |  |
| Měření probíhá periodickým střídáním dvou různých přednastavených spádů |  |
| Napájení interním akumulátorem |  |
| Řídící jednotka umístěna v odolném transportním kufru |  |
| Možnost nastavení harmonogramu měření pro různé typy půd |  |
| Rozsah pracovních teplot v rozmezí min. 0 až +45 °C |  |
| Komunikace s PC |  |
| Zobrazení nastavení přístroje a výsledků měření na displeji |  |
| Kompatibilní příslušenství: |  |
| min. 2 ks rezervoárů na vodu |  |
| min. 2 ks půdních vymezovacích nerezových límců |  |
| měřící komora |  |
| propojovací hadice |  |
| sada na instalaci vymezovacího límce |  |
| nabíječka |  |