Technická specifikace

Název přístroje: 		AUTOMATICKÉ BODOVÉ DENDROMETRY

Použití přístroje:			Detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem

Obecné požadavky pro přístroj:

Automatický bodový dendrometr pro měření změn tlouštěk kmene stromů s nastavitelnou frekvencí měření minimálně 1 hodina, s přesností měření minimálně 1 µm, s vlastním dataloggerem (1 na každý dendrometr) pro ukládání dat a baterii s dobou nepřetržitého záznamu minimálně 3 roky bez nutnosti výměny komponent a servisu. Uchycení přístroje na stromě musí být pomocí maximálně 1 šroubu.

Požadavky na technické provedení:

Měření změn tlouštěk kmene bude prováděno pomocí potenciometru a data budou automaticky ukládána do dataloggeru. Automatický bodový dendrometr bude napájen vlastní baterií. Všechny části musejí být odolné vůči změnám teplot minimálně v rozsahu -30 - +50 ºC a vůči vysoké vzdušné vlhkosti. Přístroje musejí být provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vody uvnitř přístroje.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Pro každých dodávaných 1-10 ks dendrometrů minimálně 1 ks propojovacích kabelů o délce minimálně 0,5 metru a 1 ks příslušného software pro propojení přístroje s počítačem a na stažení dat z dendrometru. Technické provedení musí umožnit rychlé stažení dat do počítače se systémem Windows (verze 7 a vyšší) nebo Android (verze 4.0 a vyšší). Každý automatický dendrometr musí být dodán s kompletním příslušenstvím pro instalaci a uchycení na stromě (šroub, matky, podložky, uchycovací zařízení).

Ostatní požadavky:

Prohlášení účastníka, že nabízený model dendrometru byl otestován v aktivním provozu minimálně 1 rok bez závad.