Technické specifikace

„Spalný kalorimetr”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Spalný kalorimetr |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Plně automatický spalný kalorimetr |  |  |
| - Možnost stanovení spalného tepla pevných a kapalných vzorků |  |  |
| - Měření dle norem DIN 51 900, ISO 1928, ČSN EN 14 918 |  |  |
| - Rozsah měření minimálně 40 kJ |  |  |
| - Metoda měření isoperibolická, adiabatická |  |  |
| - Automatické plnění rozkladné kalorimetrické nádoby kyslíkem |  |  |
| - Automatické vypouštění spalin po měření |  |  |
| - Součástí dodávky chladící agregát |  |  |
| - Součástí dodávky redukční kyslíkový ventil |  |  |
| - Rozhraní: RS 232, USB |  |  |
| - Ovládání přímo na panelu přístroje nebo přes externí PC |  |  |
| - Kalorimetr počítá s korekcemi na zapalovací drátek, síru, dusík, popel |  |  |
| - Software přístroje umožňuje udávat hodnoty spalného tepla na výstupu. |  |  |
| - Archivace výsledků - vnitřní paměť přístroje pro uchování naměřených hodnot |  |  |
| - Automatické plnění a vypouštění nádoby kalorimetru vodou |  |  |
| - Automatická identifikace bomb (přiřazení kalibračních parametrů) |  |  |