D.1.1.a Architektonicko stavební řešení Technická zpráva

Projekt:	Zázemí pro studenty se speciálními potřebami

Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129,

165 00, Praha-Suchdol

Projektant:	GREBNER, spol. s r.o.;

Jeseniova 1196/52

130 00, Praha 3 - Žižkov

Seznam:

Architektonické, výtvarné, materiálové řešení	3

Dispoziční a provozní řešení	3

Navrhovaný stav	3

Změna využití místností	3

Bezbariérové užívání stavby	4

Konstrukční a stavebně technické řešení	4

Bourací práce	4

Navrhované řešení nových konstrukcí	4

Technické vlastnosti stavby	5

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení	6

Výpis použitých norem	6

# Architektonické, výtvarné, materiálové řešení

Nosná konstrukce objektu je železobetonová, stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných dílců a obvodový plášť ze železobetonových panelů. Nosný systém je trojtakt s příčným sloupovým systémem s trámy. Příčky jsou zděné.

# Dispoziční a provozní řešení

Dotčený objekt má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží v sekci E. Kolej E je

propojena s kolejí F jednopodlažní budovou v 1.NP, která je hlavním vchodem jak do koleje E, tak

i do koleje F. Kolej F je propojena s kolejí G rovněž jednopodlažní budovou, která slouží jako,

hlavní vchod do budovy G. Všechny tři budovy mají po jednom schodišti, budovy E a G mají 1PP, budova F nemá PP.

V 1. PP se nachází pomocné sklady školského/ubytovacího vybavení, strojovny VZT, kotelny,

výměník, sklad dřeva, sklady nábytku, rozvodna, prádelna a hygienická zázemí. V 1. NP se nachází

recepce, kanceláře, pokoje, společenské místnosti, příruční sklady, obchod a hygienická zázemí. V

2.NP – 5.NP se nachází pokoje, prádelny, příruční sklady, společenské místnosti a hygienická zázemí.

Kapacita sekce E a F je celkem 550 osob včetně zaměstnanců.

## Navrhovaný stav

Dotčené prostory jsou v rámci 1.NP rozděleny do dvou oblastí. První je částečný prostor ve spojovacím krčku s přesahem do objektu F. Druhý prostor je ubytovací prostor v koleji F.

Nově bude objekt sloužit studentům se speciálními potřebami a potřebnému personálu. V relaxační a multismyslové místnosti bude probíhat individuální či vedený program pro studenty. Na dané prostory navazuje kuchyňka a sociální zázemí s koutem pro pohotovostní lůžko. Diagnostické konzultace budou prováděny ve dvou diagnostických místnostech se svým sociálním zázemím a kuchyňkou.

Přes stávající chodbu č.m.031 budou přístupné skladové místnosti s pomůckami pro studenty.

Počet osob:

1.NP – 20 studentů a 5 personálu

V běžném provozu se počítá cca s 10 studenty a 2 členy personálu.

Maximální kapacita daných prostor je 20 studentů a 5 členů personálu.

## Změna využití místností

V rámci stavebních úprav došlu k úpravě dispozic. Využití upravovaných prostor lze shrnout následovně:

Změna využití: (symbol ---> znamená „Bude nově využito jako“)

- č.m. 21 	 – Pokoj H			---> 	064   - Diagnostická místnost

- č.m. 21a     – Předsíň + wc			---> 	065   - Zázemí personálu

066   - WC

- č.m. 23a 	 – Pracovna			---> 	063   - Diagnostická místnost

- č.m. 23  	 – Chodba			---> 	055   - Chodba

- č.m. 23b  	 – WC muži			---> 	061   - WC ženy předíň

062   - WC ženy

- č.m. 23c  	 – WC ženy			---> 	056   - WC invalida

- č.m. 23d  	 – Salonek			---> 	055   - Chodba

060   - Skald

057   - WC muži předsíň

- č.m. 23e  	 – Sklad			---> 	058   - WC muži

- č.m. 39  	 – Učebna			---> 	052   - Kuchyňka

051   - Chodba

053   - Multismyslová místnost

- č.m. 39a  	 – Učebna			---> 	050   - Relaxační místnost

- č.m. 24   	 – Pokoj H			---> 	067   - Sklad

- č.m. 25   	 – Pokoj H			---> 	068   - Sklad

# Bezbariérové užívání stavby

Požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

jsou stanoveny dle vyhlášky č. 398/2009 sb.

Celý prostor je bezbariérový. Venkovní vstup do daných prostor je řešen stávajícím schodištěm a rampou.

V řešeným prostoru bude nově Wc pro invalidy.

# Konstrukční a stavebně technické řešení

## Bourací práce

Stavební úpravy respektují nosné konstrukce objektu.

Jedná se o následující:

- Nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny. Bude zkontrolován stav potěrů. V případě špatného stavu budou odstraněny.

- Stávající vnitřní omítky budou odstraněny v množství cca 30%

- Stávající keramické dlažby a obklady budou odstraněny včetně lepící vrstvy

- Vybourání příček v souvislosti s úpravou dispozic

- Vybourání veškerých interiérových dveří včetně zárubně

- Odstranění zařizovacích předmětů viz výkresová část

- Stávající malby v řešením prostoru budou oškrábány

## Navrhované řešení nových konstrukcí

Stěny:

Nenosné vnitřní příčky– pórobetonové zdivo tl. 100, 150 mm se systémovou omítkou tl.10cm. Finální vrstva bude z tenkovrstvé štukové omítky.

Instalační přizdívky budou provedeny z pórobetonových bloků.

Dozdívky v nosném zdivu budou provedeny z cihel plných pálených.

Podhledy:

Podhledy – minerální rastrové podhledy na ocelové nosné konstrukci.

Podlahy:

Chodba, diagnostické místnosti, kuchyňky - heterogenní vinylová povlaková pochozí vrstva v tl. 2-3mm.

Relaxační a multismyslová místnost - heterogenní sportovní vinylová povlaková pochozí vrstva v tl. 7-8mm.

Soc. zázemí – keramická dlažba

V provozních prostorech a v sociálním zázemí bude pod keramickou dlažbou použita hydroizolační stěrka. Podlaha bude splňovat požadavky na protiskluznost.

Mezi odlišnými pochozími plochami budou provedeny decentní přechodové nerezové lišty.

Soklové lišty budou provedeny v návaznosti na použitý materiál dané nášlapné vrstvy.

Fasáda:

Fasáda bude nově řešena barevným nátěrem v souvislosti s úpravou provozu.

Střecha:

Na stávající střeše spojovacího krčku se se předpokládá umístění lokální venkovní chladící jednotky.

Dveře:

Veškeré dveře v daném prostoru budou provedeny nově včetně zárubní.

Obklady stěn:

Umývárny a WC – keramický obklad do úrovně 2000mm.

Kuchyňky – keramický obklad od úrovně 900 do 1450mm.

Chodby – omyvatelný nátěr do výšky cca 1500mm.

Revizní dvířka:

Revizní dvířka v omítaných stěnách budou plechová, bíle lakovaná.

Revizní dvířka ve stěnách s keramickým obkladem budou bílá plastová.

V místě SDK podhledy budou ve skrytém Al rámečku s výplní z SDK.

Stínící prvky:

U oken při jižní fasádě budou instalovány venkovní žaluzie.

Zámečnické výrobky:

Venkovní zámečnické výrobky budou provedeny v pozinkované úpravě s nátěrem v barevnosti dle požadavku architekta. Vnitřní zámečnické konstrukce budou ocelové s nátěrem dle požadavku architekta.

Zařizovací předměty:

Všechny zařizovací předměty je nutné odsouhlasit architektem.

U každého umyvadla bude umístěn mýdelník. U záchodové mísy bude nástěnná WC štětka.

V místnosti záchodové předsíně bude umístěn mechanický zásobník na ručníky.

Zásady spárořezu:

Osa bude umístěna na střed místnosti. Dořezy nesmí být menší než 40mm. Barevnost spárovací hmoty bude upřesněna na základě výběru dlažby. Při navazování dlažby v různých místnostech musí být spára průběžná. Na přechodu dvou různých podlahových krytin bude vždy umístěna přechodová lišta.

Prostupy:

Všechny prostupy do průměru 150mm budou vrtané přímo na stavbě dle požadavku jednotlivých profesí.  Prostupy skrze hydroizolační systém musí mít těsnící manžety. Prostupy požární stěnou musí být požárně těsněny.

# Technické vlastnosti stavby

Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi,

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

Více viz souhrnná technická zpráva.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení

Viz souhrnná technická zpráva.

# Výpis použitých norem

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky.

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

ČSN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních stavebních konstrukcí.

ČSN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost.

ČSN ISO 717-3 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 3: Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí.

ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0536 Ochrana před hlukem ve stavebnictví. Armatury vnitřních vodovodů. Metody měření hluku.

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Část 1 : Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování.

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky.

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3 : Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování.

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1 : Základní požadavky.

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3 : Denní osvětlení škol.

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení.

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení.

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- V č. 26/1999 Sb.o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

V Praze dne 15.2.2024						vypracoval: Ing. Richard Šembera