Technická specifikace

Část c) - „Vybavení pro analýzu půdních vzorků III.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |
| Automatický infiltrometr |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Plně automatizované měření infiltrace v terénu |  |
| - Rozsah měření infiltrace; 0,005-100 cm/h |  |
| - Přesnost měření; ± 5 % z naměřené hodnoty |  |
| - Regulace tlaku; 0-40 cm H2O |  |
| - Měření hydraulické vodivosti |  |
| - Připojení přes USB |  |
| - Provozní teplota; 0-50 °C |  |
| Přístroj na mokré prosívání |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Sada pro stanovení stability půdních agregátů; 8 nerezových sít s otvory 0,25 mm a povrchem 10,2 cm2, sítové nádobky Ø 39 x 39 mm |  |
| - Včetně sít pro oddělení mikroagregátů (otvory 0,25 mm) |  |
| - Možnost dokoupení dalších sít pro různé velikosti agregátů |  |
| Penetrologger sada s GPS |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Penetrace do hloubky; 0-80 cm |  |
| - Rozsah měření; 0-10 MPa |  |
| - Rozlišení; min. 10 kPa |  |
| - Zaznamenávání odporu všech vrstev automaticky |  |
| - GPS modul součástí přístroje |  |
| - Možnost připojení čidla vlhkosti |  |