Technická specifikace

Část a) „Vybavení pro analýzu půdních vzorků I.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |
| Mlýn planetový kulový |  |
| - Výrobce a typ nabízeného přístroje, |  |
| - Mlýn pro mletí na velikost částic; <1 µm |  |
| - Počet mlecích stanic; minimálně 2 |  |
| - Možnost využití mlecích nádob z různých kovových i nekovových materiálů; podle typu vzorků |  |
| - Možnost použití různých velikostí mlecích nádob o objemu; 12-125 ml |  |
| - Součástí dodávky 2 nerezové nádoby o objemu cca 50 ml a 6 kusů nerezových koulí o průměru cca 20 mm |  |
| - Vhodnost pro použití; kontinuální |  |
| Třepačka s univerzálním držákem |  |
| - Výrobce a typ nabízeného přístroje: |  |
| - Rozměr pracovní plochy; minimálně 45x45 cm |  |
| - Pro teplotní rozmezí a s možností využití v inkubátoru; 10–50 °C |  |
| - Nosnost; minimálně 15 kg |  |
| Sušárna |  |
| - Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Objem; 200-250 l |  |
| - Teplotní rozsah; 5 (nad teplotu okolí) –250 °C |  |
| - Funkce zpožděného zapnutí a vypnutí sušárny |  |
| - Vyjímatelná síta (součástí dodávky 2 síta) |  |
| Inkubátor s chlazením |  |
| - Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Objem; minimálně 100 l |  |
| - S chlazením a rozsahem teplot; 0–100 °C |  |
| - Vnitřní skleněné dveře pro rychlou kontrolu vzorků |  |
| - Ventilátor s regulací otáček |  |
| Centrifuga |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje: |  |
| - Automatické rozpoznání rotoru a detekce nevyváženosti |  |
| - Uložení alespoň 30 uživatelem definovaných programů |  |
| - Otáčky; minimálně 17 000 otáček/min |  |
| - kapacita rotoru; minimálně 40 x 1,5/2 mL |  |
| - Součástí dodávky rotor o kapacitě minimálně 24 x 1,5/2 ml zkumavky |  |

| Analytický mlýnek na vzorky |  |
| --- | --- |
| - Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| - Možnost přidání vody pro rozmělnění vzorku přímo v mlecí nádobce |  |
| - Vyměnitelné nože |  |
| - Maximální zrnitost vzorku; 10 mm |  |
| - Maximální tvrdost vzorku; min. 6 Mohs |  |
| - Objem nádoby; minimálně 250 ml |  |
| - Mlecí nádoba z PTFE |  |