Technická specifikace

Část e)

Hydropedologická čidla

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, registrační číslo: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí zařízení splňovat

Nabízené zařízení nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového zařízení.

|  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného zařízení a výrobce a typ nabízeného zařízení (výrobce a typ není nutné uvádět u položky univerzální kryt nebo průtočná cela) |
| --- | --- |
| Sonda na měření pH, s délkou kabelu 5 m. Minimální měřící rozsahy 0 až 14 pH; -5 až +50 °C;přesnost měření pH min. ±0,2 pH; samočistící provedení; galvanicky oddělené komunikační a napájecí obvody od vlastní pH elektrody. Komunikační protokol Modbus RTU (14 ks) |  |
| Optická sonda na měření rozpuštěného kyslíku a teploty vody, s délkou kabelu 5 m. Nerezové provedení, rozsah měření min. 0.00 to 15.00 mg /l, přesnost měření min. +/- 0.2 mg / l. Pracovní teplota min. 0 až +50° C, maximální pracovní tlak až do 5 bar. Komunikační protokol Modbus RTU (12 ks) |  |
| Ultrazvukový snímač rychlosti a směru větru, s délkou kabelu 2 m. Rozsah měření min. 0 až 70 m/s, přesnost měření 0,1 – 0,3 m/s; směr větru - měřící rozsah min.: 0 až 359°, přesnost měření: ±1°. Konektivita M12, komunikační protokol Modbus RTU (1 ks) |  |
| Optický snímač zákalu, délkou kabelu 5 m. Minimální měřící rozsah 0–10/100 NTU, pracovní teplota 0 až +50 ºC, přesnost měření ±1 až 5 %, z rozsahu, opakovatelnost 98 %, maximální provozní tlak 4 bar, komunikační protokol Modbus RTU (11 ks) |  |
| Univerzální kryt nebo průtočná cela + instalační doplňky (bez kabelu). Možnost propojení s optickým snímačem zákalu. (11 ks) |  |