Technická specifikace

„Část a.: Kolový traktor”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Motor |  |
| Jmenovitý výkon motoru 75 – 100 kW |  |
| 4 – válcový motor s minimální objemem 3,7 l |  |
| Převodovka |  |
| Přední náprava hnaná, pohon 4 x 4 |  |
| Převodovka min. 24/24 s reverzací pod zatížením |  |
| Převodovka s plazivými rychlostmi |  |
| Zadní vývodový hřídel – 540, 540E, 1000 |  |
| Hydraulika |  |
| Zadní tříbodový závěs kategorie II. s rychloupínáním |  |
| Možnost ovládání zadních ramen pomocí tlačítka vyvedeném na obou blatnících |  |
| 3 přídavné dvojčinné hydraulické okruhy vzadu |  |
| Beztlaký zpětný hydraulický okruh |  |
| Kabina |  |
| Vzduchově odpružené sedadlo řidiče |  |
| Sedadlo pro spolujezdce |  |
| Kabina s klimatizací a topením |  |
| Sluneční rolety na předním okně |  |
| Rádio s reproduktory a anténou |  |
| 7-mi pólová elektrická zásuvka přívěsu |  |
| Výškově nastavitelný volant |  |
| 3 pólová zásuvka 12 V, zásuvka autozapalovač |  |
| Osvětlení |  |
| min. 4 pracovní světla vpředu |  |
| min. 4 pracovní světla vzadu |  |
| Silniční světla – dálková a potkávácí |  |
| Další specifikace |  |
| Čelní nakladač s euroupínáním |  |
| Třetí funkce nakladače |  |
| Odpružení nakladače |  |
| Rychloupínání s multispojkou |  |
| Závaží do zadního kola min. 150 kg do každého |  |
| Přední odpružená náprava |  |
| Vzduchové brzdy pro přívěs (2+1) |  |