Technická specifikace

Dataloger se senzory - II.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

|  |  | Parametry požadované zadavatelem | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senzor teploty vzduchu (12 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Minimální rozsah teplot | -10 °C až +40 °C |  |
|  | Minimální přesnost | max. ± 0,5 °C při 20 °C |  |
|  | Bezdrátový přenos dat | ano |  |
|  | Stupeň krytí | IP54 |  |
|  | Rozměry (šířka x výška x hloubka) | max. 300 x 300 x 100 mm |  |
|  | Hmotnost | max. 1 kg |  |
|  | Možnost nezávislého snímání teploty bez připojení k elektrické síti (bateriové napájení) | ano |  |
|  | Schopnost snímání veličiny bez připojení k el. síti při frekvenci odečtu dat 1× za hodinu | min. 15 dní |  |
|  | Schopnost uchovávat data při vybití akumulátoru | ano |  |
|  | senzory lze dodávat jako sdružené pro fyzikální veličiny uvedené v bodech 1-5 Technické specifikace. | dle technické specifikace účastníka (možno ano i ne) |  |
| 2 | Senzor atmosférické vlhkosti vzduchu (10 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Min. rozsah při rozlišení 0,1 % (relativní vlhkost) | 5 % až 98 % |  |
|  | Minimální přesnost | max. ± 2 % z rozsahu |  |
|  | Bezdrátový přenos dat | ano |  |
|  | Stupeň krytí | IP54 |  |
|  | Rozměry (šířka x výška x hloubka) | max. 300 x 300 x 100 mm |  |
|  | Hmotnost | max. 1 kg |  |
|  | Možnost nezávislého snímání vlhkosti bez připojení k elektrické síti (bateriové napájení) | ano |  |
|  | Schopnost snímání veličiny bez připojení k el. síti při frekvenci odečtu dat 1× za hodinu | min. 15 dní |  |
|  | Schopnost uchovávat data při vybití akumulátoru | ano |  |
|  | senzory lze dodávat jako sdružené pro fyzikální veličiny uvedené v bodech 1-5 Technické specifikace. | dle technické specifikace účastníka (možno ano i ne) |  |
| 3 | Senzor atmosférického tlaku vzduchu (2 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Minimální rozsah | min. 70÷120 kPa |  |
|  | Minimální přesnost | max. ± 1 kPa při 25 °C |  |
|  | Bezdrátový přenos dat | ano |  |
|  | Stupeň krytí | IP54 |  |
|  | Rozměry (šířka x výška x hloubka) | max. 300 x 300 x 100 mm |  |
|  | Hmotnost | max. 1 kg |  |
|  | Možnost nezávislého snímání tlaku bez připojení k elektrické síti (bateriové napájení) | ano |  |
|  | Schopnost snímání veličiny bez připojení k el. síti při frekvenci odečtu dat 1× za hodinu | min. 15 dní |  |
|  | Schopnost uchovávat data při vybití akumulátoru | ano |  |
|  | senzory lze dodávat jako sdružené pro fyzikální veličiny uvedené v bodech 1-5 Technické specifikace. | dle technické specifikace účastníka (možno ano i ne) |  |
| 4 | Senzor koncentrace NH3 ve vzduchu (2 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Rozsah koncentrace | min. 0÷200 ppm |  |
|  | Minimální přesnost | max. 3 % z rozsahu |  |
|  | Bezdrátový přenos dat | ano |  |
|  | Stupeň krytí | IP54 |  |
|  | Rozměry (šířka x výška x hloubka) | max. 300 x 300 x 100 mm |  |
|  | Hmotnost | max. 1 kg |  |
|  | Možnost nezávislého snímání teploty bez připojení k elektrické síti (bateriové napájení) | ano |  |
|  | Schopnost snímání veličiny bez připojení k el. síti při frekvenci odečtu dat 1× za hodinu | 15 dní |  |
|  | Schopnost uchovávat data při vybití akumulátoru | ano |  |
|  | senzory lze dodávat jako sdružené pro fyzikální veličiny uvedené v bodech 1-5 Technické specifikace. | dle technické specifikace účastníka (možno ano i ne) |  |
| 5 | Senzor koncentrace CO2 ve vzduchu (2 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Rozsah koncentrace | min. 0÷4000 ppm |  |
|  | Minimální přesnost | max. 3 % z rozsahu |  |
|  | Bezdrátový přenos dat | ano |  |
|  | Stupeň krytí | IP54 |  |
|  | Rozměry (šířka x výška x hloubka) | max. 300 x 300 x 100 mm |  |
|  | Hmotnost | max. 1 kg |  |
|  | Možnost nezávislého snímání teploty bez připojení k elektrické síti (bateriové napájení) | ano |  |
|  | Schopnost snímání veličiny bez připojení k el. síti při frekvenci odečtu dat 1× za hodinu | min. 15 dní |  |
|  | Schopnost uchovávat data při vybití akumulátoru | ano |  |
|  | senzory lze dodávat jako sdružené pro fyzikální veličiny uvedené v bodech 1-5 Technické specifikace. | dle technické specifikace účastníka (možno ano i ne) |  |
| 6 | Dataloger (1 ks) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Přiřazení reálného data a času k načtené naměřené hodnotě veličiny | ano |  |
|  | Schopnost uchování dat z minimálně 15denního měření navržené sestavy senzorů při odečtu 1× za hodinu | ano |  |
|  | Počet měřicích vstupů umožňuje současné obsloužení všech senzorů poptávaných v této veřejné zakázce. | ano |  |
|  | Maximální počet datalogerů pro obsluhu měřicích senzorů | 2 ks |  |
|  | Napájení datalogeru | 230 V |  |
|  | Komunikace dalogeru se senzory na dálku | vzdálenost min. 30 m v zastavěném prostoru (např. průmyslové haly) |  |
|  | Rozhraní pro přenos dat mezi datalogerem a PC | ano |  |
|  | Software pro přenos dat mezi datalogerem a PC | ano |  |
|  | Minimální stupeň krytí datalogeru | IP50 |  |
|  | Automatický přenos dat | minimálně 1x za hodinu |  |
|  | Přenos dat do cloudového úložiště a jeho pronájem na dobu 5 let | ano |  |
|  | Transportní kufr pro dataloger | ano |  |