Technická specifikace

„část d) Diferenční skenovací kalorimetr (DSC)”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní všechna žlutě podbarvená pole:

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry a jiné požadavky | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Jednotka kalorimetrie – plně kompatibilní s ostatními součástmi dodávky |  |
| Součástí dodávky musí být software pro ovládání přístroje |  |
| Součástí dodávky musí být chlazení dusíkem |  |
| Rozmezí teplot měření min. -150 až +700 °C |  |
| Programovatelný teplotní krok (změna) v rozmezí min. 0,01 – 100 °C/min |  |
| Dynamický rozsah max. +/- 150 mW ± 5% |  |
| Reprodukovatelnost základní linie (baseline) max. ±1μW ± 5% |  |
| Součástí dodávky musí být manuální lis pro přípravu vzorků |  |
| Součástí dodávky musí být autosampler umožňující analýzu min. 45 vzorků najednou |  |
| Centrický tepelný tok |  |
| Časová konstanta (rozlišení) – max. 3 s ± 5% |  |
| Preciznost teploty +/- 0,025 °C ± 5% |  |