| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Velká vývojová sada pro tvorbu MASH sítí | Vývojová sada musí obsahovat: - min. 60ks - transceiver modulů - Vysílací výkon RF – min. 12.5 mW - Externí sériová EEPROM 32 KB - Teplotní senzor - Anténa na DPS - Min. 2 LED diody - 6 I/O pinů - Napájecí zdroj od 3.1 do 5.3 V - Velikost SIM karty - min. 20ks - programátor a ladící deska - min. 40ks - Univerzální vývojový kit pro připojení nodů - min. 4ks - USB přístupová brána - Rozhraní bezdrátová technologie a PC - Využití jako bezdrátový programátor - min. 25ks - I/O kit - min. 6 vstupů/výstupů: - min. 6x volitelné pull-up/pull-down (přes DIP přepínač) - min. 6x Tlačítko - min. 6x Indikační červená LED - 3V LDO regulátor napětí - I/O a napájecí konektor - Napájení z DDC řetězce - min. 35ks - Senzor kit odpovídající následujícím specifikaci: - Snímače min.: - 2-wire sériové teplotní čidlo - 1-wire sériové teplotní čidlo - Fotorezistor - Potenciometr - Konektor pro externí I2C teplotní čidlo - LDO regulátor napětí - I/O a napájecí konektor - Napájení z DDC řetězce - min. 25ks - Relé kit odpovídající následujícím specifikaci: - min. 2 miniaturní bistabilní relé - 3 V, switch 250 V / 30 W - procesor pro řízení relé - LDO regulátor napětí 3V - I/O a napájecí konektor - Napájení z DDC řetězce - min. 10ks - Napájecí zdroj - min. 10ks - Rozšiřující deska zdroje - min. 20ks - Micro USB kabel - Dokumentace a software na CD či USB - min. 5ks - Scanner: - Servisní a ladicí přístroj pro analýzu RF signálu - Scanner pro pásma 868 MHz a 916 MHz - Monitorování síly signálu v jednotlivých kanálech Všechny části musí být vzájemně kompatibilní. |  |