- Dodávka aktivní síťové infrastruktury

  - Přístupový L2/L3 přepínač 48 portů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů: | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ne |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 0 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače | max. hloubka 36 cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Ověřování pomocí 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 Source Address Validation s využitim informací obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |
| Příslušenství ke L2/L3 přepínačům |  |  |
| 10 GE DAC kabel, délka minimálně 0,6m | 44 ks, ano |  |
| 10 GE DAC kabel, délka minimálně 1 m | 16 ks, ano |  |
| 10Gbit LR SFP+ optický převodník kompatibilní s výrobcem zařízení, připouští se OEM | 32 ks, ano |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125, LC (PC) – LC (PC), 2 m, LSOH, G.657.A | 16 ks, ano |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000 (APC) – LC (PC), 1 m, LSOH, G.657.A | 6 ks, ano |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000 (APC) – LC (PC), 2 m, LSOH, G.657.A | 38 ks, ano |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000 (APC) – LC (PC), 3 m, LSOH, G.657.A | 20 ks, ano |  |
| Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000 (APC) – E2000 (APC), 1 m, LSOH, G.657.A | 20 ks, ano |  |

  - Přístupový L2/L3 přepínač 48 portů PoE

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů: | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 370 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače | max. hloubka 36 cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Ověřování pomocí 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 Source Address Validation s využitim informací obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

  - Transiever LC/40G

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ konektoru | LC |  |
| QSFP+ rychlost | 40G |  |
| Typ optického vlákna | SM |  |
| Vlnová délka | 1310nm |  |
| Datový přenos na minimální vzdáleost | 10km |  |
| Kompatibilita s HPE FlexNetwork 10500 | ano |  |
| Kompatibilita s HPE FlexNetwork 5940 32-port 40GbE | ano |  |
| Originální produkt (nepřipouští se OEM) | ano |  |

  - Monitorovací bezpečnostní síťová sonda

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: kontrolér bezdrátové sítě | ano |  |
| Specializovaná HW appliance (nepřipouští se virtulizovaný) | ano |  |
| Velikost 1U s montáží do standardního 19” datového rozvaděče | ano |  |
| Nepřetržitý provoz minálně v teplotním rozpětí 10°C ÷ 35°C | ano |  |
| Napájecí zdroj(e) | 2x interní AC hot-swap |  |
| Napájecí zdroje nepřesahují | 2 x 550 W |  |
| Management porty | Alespoň 2x 10/100/1000 Mb Ethernet |  |
| Počet optických portů 10Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | Alespoň 4x 10Gbit/s SFP+ |  |
| Počet flow záznámu ve flow cache pro každý monitorovací port | Alespoň 4M |  |
| Monitorovací výkonnost na 1 port | Alespoň 5 Mp/s |  |
| Počet CPU (se započatým HyperThreadingem) | Alespoň 40 |  |
| Maximální spotřeba CPU | 338 W |  |
| Velikost RAM | Alespoň 64 GB |  |
| Úložná kapacita alespoň | 500 GB |  |
| Interní disky minimálně v RAID1 | ano |  |
| Typ disků | Alespoň 2 x SATA |  |
| Autonomní zařízení | ano |  |
| Vytváření statistic NetFlow/IPFIX | ano |  |
| Vestavěný kolektor pro sběr dat a virtualizaci | ano |  |
| Monitorování výkonnostních parametrů sítě (doba odezvy sítě, doba odezvy serveru a další) | ano |  |
| Monitorování aplikačních protokolů (HTTP, DNS, DHCP, SMB, E-mail, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, VoIP SIP statistics, SSL/TLS, CoAP, IEC104) | ano |  |
| Monitorování protokolů VLAN, MPLS, GRE, OVT, Avaya SPB, TRILL a VxLAN | ano |  |
| Monitorovací port sondy použitelný jako cíl ERSPAN/GRE seance | ano |  |
| Vzdálená správa přes příkazovou řádku a web GUI | ano |  |
| Dedikované síťové rozhraní a virtuální konzole | ano |  |
| Vestavěný kolektor s výkonem alespoň 50 000 toků/s | ano |  |
| Detekce anomálií síťového provozu | ano |  |
| Podpora datových toků (NetFlow v5/v9, IPFIX, NetStream, jFlow, cflowd) | ano |  |
| Podpora externích datových zdrojů reputačních databází IP, domény, hostname a URL | ano |  |
| Detekce anomálií síťového provozu | ano |  |
| Reporting pomocí e-mail, SMS, Syslog | ano |  |
| Možnost spouštění záchytu packetů a spouštění skriptů | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Podpora SIEM systémů (události v CEF (syslog), SNMP trap) |  |  |
| Počet nezávislých instancí zpracovávající flow data s možností vytvoření instance detekční metody se specifickou konfigurací | Alespoň 2 |  |
| Výkon toků/s na počet nezávislých instancí zpracovávající flow data s možností vytvoření instance detekční metody se specifickou konfigurací | Alespoň 2000 |  |
| Detekce v prostředí velikosti sítě | Alespoň 5000 IP |  |
| Vizualizace událostí dashboardy | ano |  |
| Integrace minimálně se SIEMy HP Arcsight, IBM QRadar, Enterasys nebo Juniper | ano |  |
| Integrace s nástroji třetích stran AD dotazu | ano |  |
| Audit konfigurace změn | ano |  |
| Doplňkové služby |  |  |
| UTP patch kabel CAT 6 pro připojení na straně rozvodny 0,25 m | ano, 80ks |  |

  - Přístupový bod Wifi vnitřní

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 575 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |  |
| Licence |  |  |
| Kapacitní licence pro řízení AP kontrolérem | ano |  |
| Licence pro zajištění bezpečnostních funkcí řízení (firewall) | ano |  |
| Licence pro monitoring a zajištění bezpečnosti v rámci radiového frekvenčního spektra | Ano |  |
| Doplňkové služby |  |  |
| UTP patch kabel CAT 6 pro připojení na straně rozvodny 0,25 m | ano, 300ks |  |
| Instalace AP – demontáž stávajících AP, montáž držáku, AP, propojení UTP kabelu a dokumentace do tabulky v elektronické podobě (MAC adresa, č. místnosti, č. zásuvky) | ano, 150 ks |  |

  - Přístupový bod Wifi vnější

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: outdoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Stupeň krytí IP67 a rozsah provozních teplot -40° až +65°C | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2 | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |  |
| Podpora pracovních režimů: autonomní AP bez kontroléru, AP řízené kontrolérem-lightweight | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet metalických portů ethernet: 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Minimální počet optických portů ethernet s volitelným fyzickým rozhraním: 1x1000BASE-X SFP | ano |  |
| Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Antény: interní, MIMO, omni všesměrová | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora MU-MIMO a šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 1.73 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimálně 16 inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Podpora filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou USB serial konsole port | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Podpora ZTP pomocí externího management SW jehož IP adresu získá AP z cloud aktivační služby | ano |  |
| Integrované Bluetooth Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na sloup a/nebo na stěnu | ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| SFP 1Gbit/s pro použití v daném outdoor AP - LC singlemode 1310 nm s potřebným příslušenstvím pro jeho osazení do Access Pointu | ano |  |
| Napájecí kabel pro 230 V | ano |  |
| Licence |  |  |
| Kapacitní licence pro řízení AP kontrolérem | ano |  |
| Licence pro zajištění bezpečnostních funkcí řízení (firewall) | ano |  |
| Licence pro monitoring a zajištění bezpečnosti v rámci radiového frekvenčního spektra | ano |  |
| Doplňkové služby |  |  |
| UTP patch kabel CAT 6 pro připojení na straně rozvodny 0,25 m | ano, 80ks |  |
| Instalace AP – montáž držáku, AP, propojení UTP kabelu a dokumentace do tabulky v elektronické podobě (MAC adresa, č. místnosti, č. zásuvky) | ano, 20 ks |  |
| Dobudování chybějících datových tras pro plné připojení AP wifi vnější dle standardu STK dané budovy | ano, 20 ks |  |

  - Zařízení pro testování SLA WiFi a LAN sítí

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Hardware zařízení pro monitoring, testování kvality a výkonu WiFi i LAN sítí | ano |  |
| Autonomní zařízení zcela nezávislé na provozované WiFi a LAN infratruktuře | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů, tichý provoz | ano |  |
| Kompaktní formát – max. velikost 20x20x5 cm (šířka x délka x hloubka) | ano |  |
| Součástí zařízení je příslušenství pro montáž na zeď a strop | ano |  |
| Minimálně 1x 100/1000 Mbit/s RJ45 ethernet port s podporou napájení PoE podle IEEE 802.3af | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Dual-band radiové části, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11n a 80211ac | ano |  |
| Vestavěné Out-of-band LTE rozhranní včetně SIM/eSIM a datového tarifu | ano |  |
| Rozsah provozních teplot -10° až +45°C | ano |  |
| Simulace klienského připojení do WiFI a LAN sítě, simulace činnosti koncového klienta | ano |  |
| Opakované testy připojení k síti WiFi a LAN, kontinuální monitoring a sběr dat v režimu 24x7 | ano |  |
| Podporované možnosti připojení k WiFi: Open, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, Captive portal | ano |  |
| Podporované autentizační metody: PEAP MS-CHAPv2, LEAP, TTLS PAP, TTLS CHAP, TTLS MS-CHAPv2, EAP-TLS | ano |  |
| Podpora opakovaného testování přes více uživatelsky definovaných SSID | ano |  |
| Podpora základních testů: scan dostupných SSID, kontrola dostupnosti definovaných SSID, asociace a autententizace k SSID, test captive portal, DHCP a DNS testy | ano |  |
| Monitoring a záznam provozních charakteristik: RSSI, Receive bitrate, Frame-retry rate, pásmo, kanál, BSSID, asociační čas, doba odezvy DHCP a DNS. | ano |  |
| Podpora rozšířených interní testů: TCP port, ICMP, Iperf3, HTTP a HTTPS | ano |  |
| Možnost alarmu při překročení definovatelných prahových hodnoty pro charakteristiky: nízké RSSI, nízký Bitrate, nedostupnost DHCP/DNS, vysoká latence DHCP/DNS, vysoká ztrátovost paketů, vysoký Jitter, High Retry Rate, High Channel Utilisation | ano |  |
| Podpora testování externích aplikací: Facebook, Github, Google Doc,Netflix, Skype for Business | ano |  |
| Aplikační testování DropBox včetně možnosti upload/download souboru | ano |  |
| Aplikačí testování YouTube včetně video testů | ano |  |
| Popora ZTP, správy a monitoringu zařízení pomocí externího cloud management SW | ano |  |
| Komunikace zařízení a externího cloud SW probíhá zabezpečeným způsobem (HTTPS) | ano |  |
| Podpora administrace pomocí zabezpečeného webového rozhraní | ano |  |
| Základní přehledový dashboard s informací o kvalitě připojení | ano |  |
| Možnost sdružovat zařízení do uživatelsky definovaných skupin | ano |  |
| Podpora mapový podkladů s možností rozmisťovat zařízení do mapy | ano |  |
| Podpora oznamování alarmů pomocí email | ano |  |
| Detekce a spuštění alarmu výpadku el. napájení | ano |  |
| Schopnost překlenout krátkodobý výpadek napájení (např. interní baterie) | ano |  |
| Možnost automatického nebo on-demand zachytávání WLAN provozu včetně 802.11 hlaviček ve formátu PCAP, možnost stažení PCAP souboru z exerního sloud SW | ano |  |
| Popora reportování s možností pravidelného zasílání na email | ano |  |
| Minimální retence provozních dat 30 dnů | ano |  |
| LED diagnostika zařízení pro snadný on-site troubleshooting stavu | ano |  |

- Vybudování optických tras

Schéma optických tras v areálu ČZU

EI EII EII    atrium

Pavilon T

PEF D217

PEF D119

Rektorát S07

Spark01

PEF E253

  - PEF EI - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF

Minimální rozsah dodávky

| Položka | Ks |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 8x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 50m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 8x SC simplex, RAL9005 | 1ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 16ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 1ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 1ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 16ks |
| Montážní práce |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

  - PEF EII - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF

Minimální rozsah dodávky

| Položka | Ks |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 8x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 65m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 8x SC simplex, RAL9005 | 1ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 16ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 1ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 1ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 16ks |
| Montážní práce |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

  - PEF EIII - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF

Minimální rozsah dodávky

| Položka |  |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 8x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 80m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 8x SC simplex, RAL9005 | 1ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 16ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 1ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 1ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 16ks |
| Montážní práce |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

  - PEF D117 - 24x SM vlákno z datové rozvodny CEMS II do režie CEMS II

Minimální rozsah dodávky

| Položka |  |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 24x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 10m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 24x SC simplex, RAL 9005 | 2ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 48ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 2ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 4ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 48ks |
| Montážní práce x |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

  - PEF E253 - 48x SM vlákno z datové rozvodny CEMS I na kolej C (SPARK 01)

| Položka |  |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 48x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 700m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 24x SC simplex, RAL 9005 | 2ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 96ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 2ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 8ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 96ks |
| Montážní práce x |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

  - T169 - 24x SM vlákno z rozvodny rektorátu ČZU (S07) do serverovny pavilonu T (T169)

| Položka |  |
| --- | --- |
| Kabel - optika |  |
| 24x vlákno SM 9/125μm, G.652D, gelový, LSZH, černý | 520m |
| Rozvaděč - OPTIKA - vany, spojky … |  |
| Čelo pro optickou vanu 19", 1U, 24x SC simplex, RAL 9005 | 2ks |
| Optická spojka E-2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená | 48ks |
| Optická vana 19", 1U, hl. 250mm, výsuvná, modulární, RAL9005 | 2ks |
| Kazeta optická - 200 x 130 x 8mm, víčko a držáky pro 12 svárů | 4ks |
| Pigtail optický SM 9/125, E2000/APC, 1m + ochrana sváru | 48ks |
| Montážní práce x |  |
| Měření OTD |  |
| Montáž - instalace, měření |  |
| Svár optického vlákna |  |

- Vybudování metalických tras

Pro potřeby nově zřízených laboratoří E223, E333 a E341 budou realizovány datové příložky. V objektu jsou stávající rozvody strukturované kabeláže s hlavním datovým rozvaděčem v 2. NP E245. Z hlediska typologie kabeláže se zachovává infrastruktura v souladu s kabeláží původně instalovanou v budově PEF dle normy ISO/IEC 11801 Class E CAT6 UTP do stávajících racků v datové rozvodně. Výjimkou je laboratoř E233, kde bude část datových tras zakončena lokálně přímo v laboratoři v nově instalovaném racku.

Konektory metalické kabeláže jsou standardu RJ-45. Maximální délka tras nesmí přesáhnout 90 m a musí vždy projít měřením certifikovaným měřidlem s platnou kalibrací pro konkrétní průmyslový standard metalické kabeláže (CAT6). Parametry, které musí být změřeny, jsou mapa linky, délka párů, DC Loop resistence, Insertion loss (Attenuation), Next and Powersum Next pro každou kombinaci párů, Fext and Powersum, Fext pro každou kombinaci párů, ACR (Next/insertion loss) pro každou kombinaci párů a Return Loss. Kompletní výsledky měření všech instalovaných linek či kanálů musí být součástí certifikačního souboru. Měřící protokoly musí být doloženy v elektronickém formátu vygenerovaným z měřícího přístroje. Pro bezproblémovou certifikaci kabeláže je potřeba konzultovat typ měřícího přístroje s výrobcem kabeláže.

Datová kabeláž bude vedena vertikálně centrální datovou stoupačkou v budově. Horizontální vedení trasy je od rozvodny E245 nebo vertikální stoupačky k jednotlivým laboratořím vedeno vždy chodbou v rastrových podhledech ve stávajících datových žlabech bez možnosti souběhu elektrorozvodů s datovou kabeláží. Přivedení kabeláže do laboratoří bude z podhledu průrazem. Vedení a zakončení datových zásuvek kabeláže v laboratořích bude v nově instalovaném parapetním žlabu.  V rámci prací  není přípustné do stavebních nosných prvků (nosníky, překlady, sloupy) sekat a vrtat průchody. V nutných případech jsou takové kroky nutné konzultovat se stavebním dozorem investora. V průběhu stavebních prací v rozvodnách s datovými rozvaděči je nutno ochránit stávající kabelové svazky, FO přívody, kabely, Patch panely, aktivní prvky a Racky proti mechanickému poškození.

Dimenzování velikosti parapetního žlabu musí být takové, aby parapetní žlab byl novými datovými příložkami maximálně vyplněn v nejužším místě do 50% jeho kapacity. Zbývající rezerva v parapetních žlabech bude připravená pro budoucí datové příložky. Veškerá strukturovaná kabeláž bude zakončena v místnosti datové rozvodny. Značení nově přiložených portů bude v souladu s koncepcí stávajícího značení na budově PEF.

Datové rozvody budou provedeny v souladu se všemi platnými, souvisejícími předpisy a normami ČSN-EN podle souvisejících norem a podle předpisů výrobců jednotlivých komponentů. Všechny práce, které s datovými příložkami souvisí, musí být konzultovány a schváleny ČZU OIKT.

  - PEF E223 - 16x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF

- Rozměry laboratoře 9,5m délka x 6m šířka x 3,3m výška

- Vedení kabeláže a zakončení všech datových zásuvek laboratoře v parapetním žlabu

- Umístění parapetního žlabu pod stávajícími silnoproudými a slaboproudými zásuvkami ve výšce 30-40 cm nad podlahou

- 22 x datové zásuvky (červeně značené porty) zakončené lokálně v místnosti ve stojanovém racku na 1U patch panelu 24 portů se značením „A - U“

- 24 x datové zásuvky (modře značené porty) zakončené do centrální datové rozvodny E245 zakončené ve druhém racku se značením  „2.424 – 2.448“

Průraz do rozvodny slaboproudu E245

E223

1

2

3

4

2+4

6+6

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Stojanový rack 15U 600x800 s 22 x lokálními zásuvkami na 1U patch panelu (červené značení)

  - PEF E333 - 12x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF

- Rozměry laboratoře jsou 6m délka x 6m šířka x 3,3m výška

- Vedení kabeláže a zakončení všech datových zásuvek laboratoře v parapetním žlabu

- Umístění parapetního žlabu pod stávajícími silnoproudými a slaboproudými zásuvkami ve výšce 30-40 cm nad podlahou

- 12 x datové zásuvky zakončené do centrální datové rozvodny E245 zakončené ve třetím racku se značením  „3.389 – 3.400“

  - PEF E341 - 34x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF

- Rozměry laboratoře jsou 6m délka x 6m šířka x 3,3m výška

- Vedení kabeláže a zakončení všech datových zásuvek laboratoře v parapetním žlabu

- Umístění parapetního žlabu pod stávajícími silnoproudými a slaboproudými zásuvkami ve výšce 30-40 cm nad podlahou

- 34 x datové zásuvky zakončené do centrální datové rozvodny E245 zakončené ve třetím racku se značením  „3.389 – 3.400“