Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Spektrofotometru

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.

| Spektrofotometr |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Přenosný spektrofotometr s vertikální konstrukcí |  |
| Geometrie - Integrovaná koule s průměrem 40 mm, - difuse/8°, - mod SCI, SCE, - standardní pozorovatel 2°/10° |  |
| Spektrální rozsah a vlnový interval |  |
| Zdroj osvětlení – pulzní xenonová výbojka (s UV filtrem) |  |
| Normované typy osvětlení: A, C, D65, TL84, F2. |  |
| Měřící hlava (remise) : - CIE no. 15:2004, - ISO 7724/1 - DIN 5033-7 - ASTM E 1164 - JIS Z 8722 |  |
| Průměr měrné apertury : MAV:.max.Ø 8 mm s možností změny na SAV:.max.Ø 3 mm |  |
| Barevný prostor - CIE L*a*b - CIE LCh - Yxy - XYZ - CMC (l:c) |  |
| Barevné diference: - ΔE*, - ΔE*cmc (CIE 1976), - ΔE*(CIE 1994), - ΔE (CIE 2000), |  |
| Měření - bělosti - žlutosti - metamerie - opacity |  |
| Vnitřní paměť pro založení STD a naměřených vzorků |  |
| Bílý kalibrační standard – kachle. |  |
| AC adapter k dobíjení baterií. |  |
| Rozhraní USB + Bluetooth |  |
| Program - pro výstupní data : - spektrální data - kolorimetrická data (číslicově a graficky) - barevné odchylky - L*a*b* diagram - vícenásobné měření a průměrování - ukládání dat - třídění dobrý/špatný - srovnávání více měření - zadávání barevných tolerancí - možnost úpravy libovolných tiskových sestav, pracovního prostředí |  |
| Popis označení vzorku přímo v přístroji (spektrofotometru) |  |
| Standardní závit na uchycení do tripodu |  |
| Nový, nepoužitý a kompletní přístroj |  |
| Školení pro 4 osoby na ovládání a údržbu zařízení formou praktické demonstrace základních ovládacích funkcí a údržby (včetně montáže a demontáže uživatelem vyměnitelných součástí) v den instalace (zprovoznění) přístroje. |  |
| Záruční doba minimálně 24 měsíců od zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy |  |
| Preventivní údržba, seřízení a otestování přístroje min. 1 x ročně během záruční doby |  |