Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox – 10-16_019 – III

část: Oscilační mlýn

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   1 ks oscilačního kulového mlýnu (pro mletí na principu náraz-tření), který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.

| Mlýn oscilační |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Kulový oscilační mlýn pro suché mletí a míchání menších objemů vzorků různé povahy (tvrdé, měkké, vláknité, elastické) a rozrušování buněk a tkání |  |
| Dvě mlecí stanice pro upevnění mlecích nádob |  |
| Nastavitelný rozsah frekvence vibrací min. 4 – 25 Hz |  |
| Možnost uložení přednastavených programů mletí (frekvence vibrací a doba mletí) |  |
| Vstupní velikost materiálu ≤ 6 mm |  |
| Výstupní jemnost částic až do 10 µm |  |
| Mlecí nádoby z nerezové oceli o 3 různých objemech (5 , 10 a 25 mL) 2 ks od každého objemu |  |
| Adaptér z PTFE pro mletí v mikrozkumavkách o objemech 1,5 až 2 mL 2 ks; Zkumavky 2ml vhodné pro použití v oscilačním mlýnu, 1000 ks |  |
| Mlecí kuličky z nerezové oceli o průměrech 10 mm (30 ks) a 15 mm (30 ks) |  |
| Mlecí kuličky z oxidu zirkoničitého o průměru 5 mm (200 ks) |  |
| Nový, nepoužitý a kompletní přístroj |  |
| Školení pro 4 osoby na ovládání a údržbu zařízení formou praktické demonstrace základních ovládacích funkcí a údržby (včetně montáže a demontáže uživatelem vyměnitelných součástí) v den instalace (zprovoznění) přístroje. |  |
| Záruční doba minimálně 36 měsíců od zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy |  |
| Preventivní údržba, seřízení a otestování přístroje min. 1 x ročně během záruční doby |  |