Příloha č. 4 – Technická specifikace

Název zakázky: Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj

část a. Dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí) pro drůbež a králíky

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavení.

Veškeré rozměry uvedené v technické specifikaci jako pevné jsou přípustné s odchylkou +/- 1%, pokud dále v technické specifikaci není uvedeno jinak.

Předmět plnění: Předmětem plnění je dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí) pro drůbež a králíky, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajících ustajovacích systémů

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem |
| 1. | Výroba a instalace bilančních klecí včetně zařízení a příslušenství pro drůbež a králíky (40 ks) |  |
|  | 40 ks bilanční nerezové klece variabilní pro králíky a drůbež (z bodově svařovaného pletiva), včetně zařízení a příslušenství (pokud není uvedeno jinak, jedná se o popis jednoho ustájovacího místa/klece) |  |
| 1.1. | šířka 50 cm x hloubka 50 cm x výška 45 cm s vrchní částí klece otevíratelnou nahoru včetně zajištění proti otevření (rozměry nutné dodržet z důvodu welfare a minimálních požadavků kladených pro tento typ ustájení pro vědecké účely a velikosti prostoru pro umístění zařízení a dodržení počtu bilančních klecí) |  |
| 1.2. | klece z bodově svařovaného pletiva (podlaha klece - velikost ok 13 - 15 mm v jednom směru x 10 - 14 cm z drátu silného 2 - 2,5 mm (propadnutí bobků, pozor otlaky apod.); stěny klecí a strop - velikost ok 25 mm v jednom směru x 7 - 14 cm z drátu silného 2,5 - 3,5 mm – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.3. | v přední části klece dvířka (stejný materiál a velikost ok jako stěny) upravená pro zasazení odnímatelného krmítka (levostranné x pravostranné; rozměry šířka 33 - 35 cm x výška 27 - 29 cm pro snadnou manipulaci se zvířaty a pro umístění krmítka) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.4. | odnímatelná krmítka z pozinku/nerezu s venkovním doplňováním krmiva (objem 1,5 litru; výška zásobníku 19 cm, šířka 16 cm, hloubka 7 cm, výška žlabu 4,5 cm a hloubka 7 cm; na čelní straně krmítka lištičky pro vložení popisku – velikost cca vizitky) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.5. | po obvodu klece (odnímatelný) nerezový/pozinkovaný lem o výšce 15 cm (zabránění padání výkalů mimo klec, zároveň důležitá komunikace mezi zvířaty) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.6. | polovina klecí – dvě patra, každé po 10 ks, umístěna staticky s možností jednoduchého demontování (svépomocí, a zpětná instalace), druhá polovina klecí rozdělena ve dvou patrech (po 10 ks), mobilně (pojízdná), složena po několika menších sekcích (včetně rozvodů vody apod.) |  |
| 1.7. | podlaha klecí prvního patra od podlahy místnosti bude v rozmezí 50 - 55 cm, podlaha klecí druhého patra bude v rozmezí 40 - 45 cm od stropu spodní klece ke dnu trusného tácu pod horní klecí. Rozměr musí být jednotný u všech klecí. |  |
| 1.8. | pod každou klecí (ustájovacím místem) bude vysunovací trusný tác (pod celou plochou podlahy, výška 5 cm + 5 cm mezera mezi trusným tácem a podlahou klece), vyrobený ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu (plast, sklolaminát), který bude umístěný na sešikmených ližinách směrem do čela klecí (jednoho z rohů) z důvodu spádu pro odtok moči. Jeden roh trusného tácu bude opatřen plastovým vývodem (průměr v rozmezí 1 - 1,5 cm, délky 5 - 10 cm + zátka, s hladkým přechodem mezi vývodem a dnem trusného tácu, aby netvořilo překážku pro odvod moči) pro odtok moči do sběrače (kalibrované nádoby) umístěného pod vývodem (+ držák na sběrače + sběrná kalibrovaná, plastová nádoba o objemu 1,5 - 2 l ). Zároveň bude každý trusný tác opatřen v úrovni 1 - 1,5 cm nad dnem tácu, odnímatelnou mřížkou pro zachycení tuhých výkalů, bobků (mezery mezi dráty 3-35 mm) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.9. | v každé kleci bude umístěna 1 kapátková napáječka, linie napáječek umístěna v zadní části klece s možností výškového nastavení celé linie napájení (průběžná plastová trubka čtvercového průměru s napájecími niply; navrhovaný příklad řešení uveden v příloze A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení). Napájecí systém (napáječky) bude doplněn i o 2 vyrovnávací nádržky tlaku vody (objem v rozmezí od 5 do 10 l) s rozvodem ke klecím (i k těm variabilním – možnost zapojení např. rychlospojkami). |  |
| 1.10. | součástí napájecího systému bude uzavíratelný okruh s odnímatelným medikátorem léčiv - 2 x medikátor léčiv, pro každou polovinu (20 ks klecí) jeden samostatně – navrhovaný typ uveden v příloze B, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.11. | opatřit každou klec kovovým identifikačním štítkem velikosti A6 – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze C, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 1.12. | součástí dodávky je i osvětlení, bude zajištěno pomocí 4 ks RGB LED zářivek, osvětlení s časovým spínačem a nastavením intenzity osvětlení |  |
| 1.13. | důležitá je demontovatelnost systému (svépomocí, a zpětná instalace) |  |
| 2. | Výroba a instalace ustájení pro chovné samce králíků včetně zařízení a příslušenství (2 ks) |  |
|  | 2 ks nerezové klece variabilní, jednoetážové pro králíky, samce (z bodově svařovaného pletiva, plastová podlaha), včetně zařízení a příslušenství (pokud není uvedeno jinak, jedná se o popis jednoho ustájovacího místa/klece) – příklad navrhovaného řešení – příloha A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.1. | šířka klece 60 cm x hloubka 90 cm x výška 60 cm s vrchní částí klece otevíratelnou nahoru včetně zajištění proti otevření, stěny klecí a strop - velikost ok 25 x 50 mm z drátu silného v rozmezí 2,5 - 3 mm (rozměry nutné dodržet z důvodu welfare a minimálních požadavků kladených pro tento typ ustájení a velikosti prostoru pro umístění zařízení a dodržení počtu klecí) |  |
| 2.2. | podlaha klece bude roštová z plastu, rozměr 80 x 60 cm s šířkou nášlapů 20 mm a šířkou otvorů 14 mm, podíl štěrbin 35 %, výška roštu 73 mm, zatížení do 200 kg; zbytek podlahy bude tvořen pevným materiálem – příklad navrhovaného řešení – příloha E, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.3. | v přední části klece budou dvířka - šířka 33 - 35 cm x výška 27 - 29 cm pro snadnou manipulaci se zvířaty a pro umístění krmítka (stejný materiál a velikost ok jako stěny) upravená pro zasazení odnímatelného krmítka levostranné nebo pravostranné; pro snadnou manipulaci se zvířaty – příklad navrhovaného řešení – příloha A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.4. | odnímatelná krmítka z pozinku/nerezu s venkovním doplňováním krmiva (objem 1,5 litru; výška zásobníku 19 cm, šířka 16 cm, hloubka 7 cm, výška žlabu 4,5 cm a hloubka 7 cm; na čelní straně krmítka lištičky pro vložení popisku – velikost cca vizitky) – příklad navrhovaného řešení – příloha A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.5. | po obvodu klece bude nerezový lem o výšce 15 cm (zabránění padání výkalů mimo klec, zároveň důležitá komunikace mezi zvířaty) |  |
| 2.6. | od podlahy místnosti k podlaze klece 40 - 45 cm – výška pro snadné vkládání samice k samci či pro odběr ejakulátu |  |
| 2.7. | pod každou klecí (ustájovacím místem) bude vysunovací trusný tác (pod celou plochou podlahy, výška 5 cm + 5 cm mezera mezi trusným tácem a podlahou klece) ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu (plast, sklolaminát apod.), umístěný na rovných ližinách – příklad navrhovaného řešení – příloha A, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.8. | každá klec bude opatřena dvěma variantami polic – jedna z nerezového drátu a druhá z plastu. Police z nerezového drátu jsou demontovatelné, zavěšené ve výšce 30 cm od podlahy klece, rozměry 60 x 35 cm, z nerezového drátu (mezery – 12 x 25 mm, tloušťka drátu 2,5-3 mm). Plastové police v nerezovém rámu – demontovatelné, zavěšené ve výšce 30 cm od podlahy klece, rozměry 60 x 35 cm, z plasového roštu (rošt s šířkou nášlapů 20 mm a šířkou otvorů 14 mm, podíl štěrbin cca 35 %, výška roštu 73 mm, zatížení do 200 kg) – příklad navrhovaného řešení – příloha E, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.9. | kapátkové napáječky (1 ks v kleci) budou umístěny v zadní části klece s možnosti výškového nastavení – pro každou klec samostatně s možností napojení rychlospojkami na vyrovnávací nádržku tlaku o objemu 5-10 l |  |
| 2.10. | součástí každé klece bude instalovaný kovový držák na okus a držák na sušené, lisované seno (briketu) |  |
| 2.11. | součástí každé klece budou 2 identifikační štítky (velikost A6 na kleci a velikost vizitky na krmítku) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze C, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 2.12. | důležitá je demontovatelnost systému (svépomocí, a zpětná instalace) |  |
| 3. | Výroba a instalace kombinovaného ustájení pro chovné samice králíků s mláďaty a výkrm králíků včetně zařízení a příslušenství |  |
|  | celkem 24 ustájovacích míst (6 modulů po 4 ustájovacích místech) pro samice s možností demontovatelných přepážek v rámci jednotlivých modulů pro úpravu na skupinový chov samic a skupinový výkrm králíků, včetně zařízení a příslušenství (pokud není uvedeno jinak, jedná je o popis jednoho ustájovacího místa/klece) |  |
| 3.1. | uspořádání modulů kotců na 2 části - polovina modulů umístěna u jedné strany místnosti a druhá zrcadlově u protilehlé stěny |  |
| 3.2. | šířka individuálního ustajovacího místa pro samici bude 38 cm (i šířka kotiště), hloubka klece 78 cm plus kotiště 25 cm (celkem 103 cm); každá klec je opatřena dvěmi podlahami, přičemž druhá podlaha je sklápěcí po celé šířce modulu, ve výšce 30 cm o hloubce 42 cm a šířce 38 cm; prostor od poličky k zadní stěně je 29 cm; rozměry z důvodu welfare a minimálních požadavků kladených pro tento typ ustájení – příklad navrhovaného řešení – příloha D, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 3.3. | podlaha modulu od země je 73 cm; výška modulu od země je 186 cm s tím, že čelní stěna je otevíratelná v rámci modulu; při předělání modulu na výkrm představuje plocha podlahy rozměr 103 x 227 cm, polička 42 x 227 cm, přičemž je z plastu – příklad navrhovaného řešení – příloha D, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 3.4. | modul klecí je konstruován z bodově svařovaného pozinku (některé části z plastu apod.) - velikost ok podlahy 100 x 14 mm a stěn 50 x 14 mm, síla drátu 2 mm |  |
| 3.5. | přepážky mezi porodními hnízdy jsou plastové plné; každé hnízdo je opatřeno plastovým kotištěm a odnímatelnou přepážkou do kotiště, která je opatřena uzavíratelným vstupem pro samici |  |
| 3.6. | odkliz výkalů, bobků a moči, pod každým modulem je spádovaná vana ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu (plast, sklolaminát), odvod výkalů doprostřed modulů, kde budou zachycovány na vyměnitelném sítu v záchytné nádobě tuhé bobky a moč bude odvedena pomocí teleskopické trubky do odtokového kanálu stáje |  |
| 3.7. | každá klec (ustájovací místo) je vždy opatřena zásobníkovým krmítkem o objemu cca 1-2 l, s krmnou hranou 13,5 cm nad podlahou klece a výškově nastavitelnými kapátkovými napáječkami (2 ks v každé kleci) napojenými na vyrovnávací nádržku tlaku (objem 5 - 10 l). U každé poloviny modulů bude jedna vyrovnávací nádržka na vodu, kterou lze jednoduše demontovat. Součástí napájecího systému bude uzavíratelný okruh s odnímatelným medikátorem léčiv - navrhovaný typ uveden v příloze B tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 3.8. | v každé kleci bude k dipozici kovový držák na okus a držák na sušené, lisované seno (briketu) |  |
| 3.9. | ke každému ustájovacímu místu bude připevněn plechový štítek sloužící k zavěšení identifikační karty samice (formát A5) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze C tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 3.10. | součástí dodávky je i osvětlení pomocí 4 ks RGB LED zářivek, osvětlení s časovým spínačem a nastavením intenzity osvětlení |  |
| 3.11. | důležitá je demontovatelnost systému (svépomocí, a zpětná instalace) |  |
| 4. | Výroba a instalace variabilního podlahového boxového ustájení pro drůbež a králíky včetně zařízení a příslušenství |  |
|  | celem 6 kotců z pozinkovaných profilů, včetně zařízení a příslušenství (pokud není uvedeno jinak, jedná je o popis jednoho ustájovacího místa/kotce) |  |
| 4.1. | kotec o rozměru šířka 150 cm x hloubka 200 cm x výška 200 cm, z pozinkovaných profilů (2 x 2 cm), v přední části dveře (60 cm x 180 cm) |  |
| 4.2. | dno kotců umístit 35 cm nad úroveň podlahy haly (na stropu kotce budou umístěny 2 pozinkované profily (2 x 2 cm) sloužící pro upevnění systému krmení, napájení, tepelné zářiče apod.) |  |
| 4.3. | pod boxy bude trusná spádovaná plastová podlaha směrem ke vchodu do boxů s odvodem výkalů pomocí šnekového dopravníku do centrální trusné jámy, která prochází stájí – možné je i jiné řešení odvodu výkalů, např. plastové vany |  |
| 4.4. | podlahy boxů - variabilní plastová podlaha, s šířkou nášlapů 20 mm a šířkou otvorů 14 mm, podíl štěrbin 35 %, výška roštu 73 mm, zatížení do 200 kg – příklad navrhovaného řešení – příloha E tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení; nebo při výměně vsadit rošt pro drůbež (20-25mm velikost otvoru v jednom směru, materiál pozink s rámem pro zavěšení). Navíc podlaha každého boxu bude doplněna pletivem z plastu (0,5 x 0,5 cm) pro případ odchovu od 1 denních kuřat. Dále součástí bude plastová folie (o síle 0,5 cm) pro zakrytí roštů v případě podestýlkového chovu |  |
| 4.5. | jednotlivé mezistěny boxů budou opatřeny pletivem z bodově svařovaného pozinkovaného pletiva (vč. uzavíratelných průlezů mezi boxy), velikost ok 5 x 3 cm, síla drátu 2,5 mm, s uzavíratelnými průlezy mezi boxy. Průlezy budou zajištěny pomocí zašupovacích dvířek (velikost otvoru šířky 55 - 60 x výška 100 -110 cm), které budou vyrobeny ze stejného materiálu. |  |
| 4.6. | jednotlivé boky boxů a mezistěny budou opatřeny výškově nastavitelnými nerezovými jekly čtvercového průřezu (2 x 2 cm; vždy 2 nad sebou), na které bude možné zavěsit plastové police v kovovém rámu (rozměr police bude 100 cm x 150 cm; šířka plastových nášlapů 20 mm a šířka otvorů 14 mm, podíl štěrbin cca 35 %, výška roštu 73 mm, zatížení do 200 kg) – příklad navrhovaného řešení – příloha E, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení, počet polic v každém boxu 2 ks (celkem 12 ks) |  |
| 4.7. | v každém boxu budou umístěna 3 samokrmítka z nerezu s restrikční mřížkou o objemu 8 l, výšce 80 cm s J-hákem pro montáž na všechny standardní plastové podlahy, opatřenými plastovou násypkou pro zvýšení objemu krmné směsi s vrchním uzařením proti vniknutí zvířat. Zároveň do každého boxu budou instalovány 2 tubusová krmítka pozinkovaná s víkem pro drůbež, o obsahu 18 kg, průměr základny 38 cm, výška základny 7 cm, výška tubusu 44 cm – příklad návrhovaného řešení – příloha F, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 4.8. | v každém boxu budou instalovány kapátkové napáječky (20 – 40 cm od sebe) s odkapovými miskami, které budou demontovatelné. V každém boxu bude individuální regulátor výšky vodního sloupce napojený pomocí flexibilní hadice na vyrovnávací nádržku tlaku (objem 5 – 10 l) – navrhovaný typ uveden v příloze G nebo obdobný. Součástí napájecího systému bude uzavíratelný okruh s odnímatelným medikátorem léčiv – příklad navrhovaného řešení – příloha B, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 4.9. | každý box bude opatřen 3 řetězy pro zavěšení krmítka, zářiče, napáječky – řetěz dlouhý článek DIN 763 (svařovaný, nezkoušený), 3-4 mm, bílý galvanický zinek (délka jednoho řetězu 250 cm obtočen kolem nosného jeklu a spojen demontovatelně šroubem a matkou) |  |
| 4.10. | v každém kotci budou instalovány 2 ks kovových držáků na okus a 2 ks kovových držáků na sušené, lisované seno (briketu) |  |
| 4.11. | v každém kotci budou zavěšena 4 snášková hnízda (2 x 2) z pozinku pro slepice, s odnímatelným plastovým kobercem, hřadem. Hnízda, opatřena hřadem s možností nálétání, budou zajišťovat vykulování vajec mimo box. Zároveň snášková hnízda budou opatřena demontovatelným uzavíráním v případě individuální kontroly snášky. |  |
| 4.12. | každý box bude opatřen 2 ks demontovatelných plastových hřadů pro nosnice o délce 150 cm a průřezu 5 x 4 cm (celkem 12 ks), které budou připevněny na konstrukci boxů rozebíratelným spojem |  |
| 4.13. | každá klec bude opatřena identifikačním štítkem (formát A4) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze C tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 4.14. | každý box bude opatřen osvětlením pomocí 1 ks RGB LED osvětlení s časovým spínačem a nastavením intenzity osvětlení. Osvětlení musí zajistit přirozené postupné rozednívání a stmívání pro každý box samostatně. |  |
| 4.15. | do 6 boxů bude umístěno celkem 6 zářičů, z toho 3 tepelné zářiče s účinně ohřívanou plochou při minimální výšce cca 1,8 m2, celkovým jmenovitým příkonem 325 W, příkonem infrazářiče 300W, napětím 230 V, 50 Hz, hmotností 3,2 kg a dále 3 tepelné zářiče s účinně ohřívanou plochou při minimální výšce 2,3 m2, celkovým jmenovitým příkonem 525 W, příkonem infrazářiče 500 W, napětím 230 V, 50 Hz, hmotností 3,2 kg |  |
| 4.16. | součástí dodávky budou celkem 4 časové spínací hodiny 230V digitální na DIN lištu, až 8× program ON/OFF za týden + funkce náhodného sepnutí minimální časový krok = 1 min, maximální 7 dní, zimní/letní čas, vestavěné Ni-MH baterie pro provoz při výpadku proudu 230V/16A-mechanický kontakt, koaxiální provedení a celkem 4 stmívače do elektrické skříně – 500 V, 92,00 x 41,00 x 81,50 mm, 0,14 kg, 4,50 W, -10°C - +45°C pro řízení světelného režimu |  |
| 4.17. | důležitá je demontovatelnost systému (svépomocí, a zpětná instalace) |  |
| 5. | Výroba a instalace variabilního boxového ustájení pro králíky, příp. drůbež včetně zařízení a příslušenství |  |
|  | celkem 2 boxy z pozinkovaných profilů, včetně zařízení a příslušenství (pokud není uvedeno jinak, jedná je o popis jednoho ustájovacího místa/boxu) |  |
| 5.1. | box bude mít rozměry – hloubka 150 cm x šířka 250 cm x výška 180 cm z pozinkovaných profilů (2 x 2 cm), s posuvnými dveřmi, které tvoří polovinu delší strany kotce. Součástí boxu jsou výsuvné trusné tácy umístěné pod podlahou kotce |  |
| 5.2. | box je tvořen pletivem o velikosti ok 2 x 3 cm a tloušťce drátu 2 mm z pozinku. |  |
| 5.3. | box bude opatřen obvodovým, odnímatelným lemem ve spodní časti – formou štětinového lemu (po obvodu boxů i mezi boxy) |  |
| 5.4. | Podlaha boxu je tvořena plastovými rošty (rošt s šířkou nášlapů 20 mm a šířkou otvorů 14 mm, podíl štěrbin 35 %, výška roštu 73 mm, zatížení do 200 kg) – příklad navrhovaného řešení – příloha E, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení, přičemž polovina každého boxu je vyvýšena o 15 cm. |  |
| 5.5. | pod podlahami jsou umístěny po celé ploše roštů výsuvné trusné tácy na ližinách, ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu (plast, sklolaminát) |  |
| 5.6. | v úrovni poloviny výšky boxu (90 cm) bude zavěšena police o rozměru 150 cm x 125 cm, vyrobena ze stejného materiálu jako podlaha boxu, a pod ní bude umístěn po celé její ploše výsuvný trusný tác na ližinách, ze snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu (plast, sklolaminát) – pro vysunutí trusných táců police vyrobit vhodné otvory v pletivu delší strany boxu, stejně jako u podlahy boxu |  |
| 5.7. | uprostřed bude box opatřen rozebíratelnými plastovými schody v kovové konstrukci sloužícím pro vyskákání králíků z podlahy boxu na instalovanou polici; nášlapná plocha ze stejných roštových dílců jako podlaha boxu; výškově po 20 cm schod, šířka 80 x 60 cm |  |
| 5.8. | vybavení boxů bude kapátkovými, výškově nastavitelnými napáječkami (po 40 cm v plastové trubce čtvercového průměru) po zadní straně boxu, napojenými na vyrovnávací nádrž tlaku o objemu 5 – 10 l, formou rychlospojek. Součástí napájecího systému bude uzavíratelný okruh s odnímatelným medikátorem léčiv - navrhovaný typ uveden v příloze B, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 5.9. | v každém boxu budou umístěna 3 samokrmítka z nerezu s restrikční mřížkou o objemu 8 l, výšce 80 cm s J-hákem pro montáž na všechny standardní plastové podlahy, opatřenými plastovou násypkou pro zvýšení objemu krmné směsi s vrchním uzařením proti vniknutí zvířat – příklad navrhovaného řešení – příloha F, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 5.10. | v boxu budou nainstalována 4 demontovatelná krytá (otevíratelný strop) kotiště pro samice (pozinkované o rozměrech šířka 50 cm x hloubka 35 cm x výška 50 cm) s vsazenou kotící plastovou bedýnkou (50 x 35 x 10 cm). Vstup do kotiště je zajištěn kruhovým otvorem o průměru 18 cm, uzavíratelný šupákem. |  |
| 5.11. | box bude dále vybaven 4 ks 1 m dlouhé plastové odpadní trubky, silnostěnné 5 mm, o průměru 20 cm |  |
| 5.12. | součástí každého boxu bude instalovatelný 3x kovový držák na okus a 3x držák na sušené, lisované seno (briketu) |  |
| 5.13. | box bude z horní části zasíťován pomocí flexibilní sítě s velikostí ok 2 x 2 cm (odolná proti okusu) – příklad navrhovaného řešení – příloha H, tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 5.14. | do každého boxu bude vyrobena ohrada se sešikmenou střechou z bodově svařovaného nerezového pletiva (velikost ok 2 x 2 cm, síla drátu 2 mm) pro králíčata – 100 x 50 x 50 cm se vstupním otvorem 8 cm šířky x 10 cm výšky, velikost ok 2–3 mm se 2 - 4 J-háky pro upevnění na standardní plastové podlahy |  |
| 5.15. | součástí každého boxu bude identifikační štítek (formát A4) – navrhovaný příklad řešení uveden v příloze C tento není nikterak závazný a účastník je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení |  |
| 5.16. | důležitá je demontovatelnost systému (svépomocí, a zpětná instalace) |  |