Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj

část b. Dodávka vzduchotechniky pro testační stáj  FAPPZ ČZU

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavení.

Veškeré rozměry uvedené v technické specifikaci jako pevné jsou přípustné s odchylkou +/- 1%, pokud dále v technické specifikaci není uvedeno jinak.

Předmět plnění:   Předmětem je dodávka a instalace vzduchotechniky do testační stáje FAPPZ ČZU pro zajištění optimálních podmínek mikroklimatu u vybraných živočišných druhů hospodářských zvířat. Cílem je zvýšení přívodu vzduchu a jeho úprava především v letních měsících chlazením voštinovými chladiči. Nově dodaná technologie musí být kompatibilní se stávající technologií větrání - typ: Möller Agrarklima.

| Název části zakázky: Dodávka vzduchotechniky pro testační stáj FAPPZ ČZU |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ventilace musí zajištit – rovnoměrný přívod čerstvého vzduchu po celé délce centrální chodby (viz schéma níže). |  |
| Vnitřní velikost ventilačního kanálu: průřez: 120 x 120 cm délka: 38 m, materiál: pozinkovaný plech |  |
| Přívod vzduchu přes štítovou stěnu vstupní plechovou klapkou 120 x 100 cm vč. ovládacího servomotoru |  |
| Tepelná izolace ventilačního kanálu odpovídající minálně 5 cm minerální vaty. |  |
| Zajištění rovnoměrného rozprostření nasávaného vzduchu v centrální chodbě (viz schéma) |  |
| Svislé vývody z ventilačního kanálu zajišťující přívod vzduchu do chodby o minimálním rozměru 60 x 60 cm – min. 9 ks. |  |
| Ručně uzavíratelné škrtící klapky 120 x 120 cm nerez – 9 ks |  |
| Zajištění odvětrání půdního prostoru pomocí ventilačních rotačních hlavic – 4 ks |  |
| Řízení systému ventilace pomocí digitálního regulátoru, instalace a napojení na stávající systém řízení (kterým je Möller Agrarklima). |  |
| Regulátor řídící větrání, topení a zvlhčování tří sekcí a chodby. Včetně měřících čidel (vnitřní a venkovní). |  |
| 6 ks ventilačních ucpávek na stávající ventilační otvory (40 x 80 cm). |  |
| Úprava stávajících 2 ks dveřních křídel pro přívod vzduchu z centrální chodby (otvor 40 x 40 cm), 2 ks ventilačních šubrů pro uzavření přívodu vzduchu (40 x 40 cm). |  |
| Systém zajišťující chlazení nasávaného vzduchu voštinovým chladičem o minimálních rozměrech 2,8 x 1 m. |  |
| Řídící jednotka chladícího voštinového systému. Napojení na stávající řídicí systém (tj. Möller Agrarklima), nebo nový autonomní on-line systém řízení. |  |
| Plastová nádrž na vodu o objemu minálně 100 l s čerpadlem pro voštinový chladič. |  |
| Automatické doplňování vody pomocí plovákového ventilu do plastové nádrže. |  |
| Ventilační kanál 2,8 x 1 m pro připojení voštinového chladiče na 7 stávajících větracích otvorů ve stěně stáje – průměr 50 cm. |  |
| 9 ks šubrů pro uzavírání stavajících větracích otvorů – průměr 50 cm. |  |