Technická specifikace

Zařízení v rámci projektu č. QK1910462 „Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat“

| Číslo specifikace zboží | Název zařízení | Maximální počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sledovací GPS obojek na divoká prasata | 35 |
| 2. | Akcelerometr s magnetometrem | 20 |
| 3. | Baterie k GPS obojkům na divoká prasata | 100 |

Zařízení v rámci projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373 „Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry“

| Číslo specifikace zboží | Název zařízení | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 4. | Sledovací GPS obojek na srnce obecného se solárním napájením | 10 |

Název přístroje: 		SLEDOVACÍ GPS OBOJEK NA DIVOKÁ PRASATA

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 35 kusů sledovacích GPS obojků na divoká prasata a jejich teritoriálního chování s možností dálkového stahování dat vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každý obojek musí být tvořen:

- GPS modulem pro zaměření pozice

- Interním úložištěm

- UHF vysílač a přijímač, umožňujícím vzdálenou komunikaci s obojkem pomocí UHF vln

- drop-off mechanismus”, aby mohly být v případě potřeby obojky dálkově odepnuty a dohledány

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech a obojky musí být svou velikostí divokým prasatům. Přesná velikost obojku bude specifikována zadavatelem v rámci výzvy k plnění. Šířka obojku bude v rozsahu 40-60 mm; délka obojku 50-80 cm; tloušťka obojku 4-6 mm. Hmotnost obojku nesmí přesáhnout 1 200 g.

Požadavky na technické provedení jednotlivých částí sady:

Baterie, která bude napájet elektronické součástky, musí fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS (záznamovou frekvence min. ~ 1 lokace/hodinu; frekvenci musí být možno upravit dálkovým přístupem během jeho funkčnosti pomocí komunikátoru na bázi UHF vysílání). Životnost obojku musí odpovídat minimálně 25 000 zaznamenaných GPS pozic.

Všechny obojky musí být vybaveny tzv. "drop-off mechanismem”, aby mohly být v případě potřeby dálkově odepnuty a dohledány. GPS pozice musí být stabilně uloženy v paměti GPS obojku a následně musí být umožněno jejich stažení po připojení obojku k PC a nebo musí být možnost stahovat data přes UHF komunikátor pomocí UHF vln o frekvenci 410-480 MHz nebo 800 – 950 MHz. Zároveň pomocí tohoto způsobu komunikace musí být umožněno nastavovat záznamovou frekvenci GPS pozic. Zařízení také musí pomocí komunikace UHF být schopno přijímat signál UHF z jiných zdrojů (Proximity sensor) a na základě tohoto signálu musí být schopno změnit svoje aktuální nastavení frekvence GPS pozic po dobu přítomnosti signálu z jiného zdroje UHF signálu (Proximity sensoru nebo jiného obojku).

Drop-off mechanismus zabudovaný v každém obojku se aktivuje po uplynutí doby, kdy je objekt sledován. Doba rozepnutí bude specifikována zadavatelem v průběhu funkčnosti obojku (prostřednictvím níže specifikovaného software) a musí být umožněna změna data dálkovým přístupem pomocí UHF komunikace, a to kdykoli během doby užívání. Součástí celé dodávky bude také software na zpracování dat používaný k vizualizaci, analýze, synchronizaci a kalibraci dat z akcelerometru a magnetometru.

Příslušenství – součást dodávky:

Software pro stahování dat, jejich správu a nastavení obojku, bude možné pomocí něj exportovat data ve formátu .dbf, .xls, csv , txt., kml, gpx. Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.

Název přístroje: 		AKCELEROMETR S MAGNETOMETREM

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka 20 kusů zařízení schopných zaznamenávat aktivitu a prostorovou orientaci divokých prasat včetně všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každé zařízení musí být tvořeno:

- Tříosým magnetometrickým senzorem

- Tříosým akcelerometrickým sensorem

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech. Velikost senzoru nesmí být větší než 50x25x40 mm (šířka x výška x délka).

Požadavky na technické provedení senzoru:

Zařízení musí být schopno napojení na externí baterii o min. napětí 3 V. Tříosý akcelerometrický sensor musí měřit lineární zrychlení ve všech třech osách ve frekvenci minimálně 8 Hz. Tříosý magnetometrický senzor musí měřit vektor magnetického pole ve frekvenci 8 Hz. Data z akcelometru a magnetometru budou uchovávána na vnitřním úložišti obojku, proto musí být uložiště schopné pojmout velké množství dat (tj. min. ~3.8 x 109 datových bodů).

Příslušenství – součást dodávky:

- software pro práci a vizualizaci dat z akcelerometru a magnetometru, zejména pak program musí být schopen synchronizovat záznamy v čase a schopný data ze všech os zobrazit zároveň

- software pro tvorbu behaviorální klasifikace na základě dat z magnetometru a akcelerometru, a následné automatické vyhodnocení

Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.

Název přístroje: 		BATERIE K GPS OBOJKŮM NA DIVOKÁ PRASATA

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka předpokládaných 100 kusů baterií k GPS obojkům na divoká prasata.

Baterie musí být:

- schopna bude napájet elektronické součástky, musí fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS (záznamovou frekvence ~ 1 lokace/hodinu), akcelometr a 10 Hz magnetometrický sensor po dobu nejméně dvou let s minimálním počtem 20 000 záznamových GPS pozic

- baterie musí být vyrobeny z neželezných součástek, aby se předešlo porušení magnetometrického sensoru nebo přerušení magnetického pole

- Napětí 3-6 V

- kompatibilní s GPS obojky GPS Vertex od výrobce Vectronic Aerospace, GMbH, Německo

Název přístroje: 		SLEDOVACÍ GPS OBOJEK NA SRNCE OBECNÉHO

Použití a charakteristika:

Předmětem plnění je dodávka předpokládaných 10 kusů sledovacích GPS obojků na srnce obecné a jejich teritoriálního chování se solárním napájením a možností dálkového stahování dat vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k řádnému provozu.

Každý obojek musí být tvořen:

- GPS modulem pro zaměření pozice

- GSM modul

- Modul pro solární napájení

- Interním úložištěm

- UHF vysílač a přijímač, umožňujícím vzdálenou komunikaci s obojkem pomocí UHF vln

Zařízení musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá vlivům životního prostředí a případným pokusům o zničení ze strany zvířat. Veškerá elektronika musí být skryta ve voděodolných materiálech a obojky musí být svou velikostí divokým prasatům. Přesná velikost obojku bude specifikována zadavatelem v rámci výzvy k plnění. Šířka obojku bude v rozsahu 20-50 mm; délka obojku 30-50 cm; tloušťka obojku 2-4 mm. Hmotnost obojku nesmí přesáhnout 350 g.

Požadavky na technické provedení jednotlivých částí sady:

GPS pozice musí být stabilně uloženy v paměti GPS obojku a následně musí být umožněno jejich stažení po připojení obojku k PC anebo musí být možnost stahovat data přes UHF komunikátor pomocí UHF vln o frekvenci 410-480 MHz nebo 800 – 950 MHz. Zároveň pomocí tohoto způsobu komunikace musí být umožněno nastavovat záznamovou frekvenci GPS pozic.

Napájení bude řešeno baterií, která musí být schopna fungovat při napětí min. 3 V a musí být schopna napájet GPS po dobu nejméně 60 dní se záznamovou frekvencí 30 minut. Baterie musí být vyrobeny z neželezných součástek, aby se předešlo porušení magnetometrického sensoru nebo přerušení magnetického pole. Samotné napájení ovšem musí být zajištěno solárním panelem, který musí být umístěn na obojku a musí zajišťovat napájení všech součástí obojku se záznamovou frekvencí 30 minut a kalkulací doby osvitu 12 hodin.

Součástí celé dodávky bude také software na zpracování dat používaný k vizualizaci, analýze, synchronizaci a kalibraci dat z akcelerometru a magnetometru.

Příslušenství – součást dodávky:

Software pro stahování dat, jejich správu a nastavení obojku, bude možné pomocí něj exportovat data data ve formátu .dbf, .xls, csv , txt., kml, gpx. Software musí být kompatibilní se systémem Windows 10, licence používání časově neomezená, nevýhradní.