Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky:

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Pro veškeré uváděné rozměry platí tolerance ± 5 %.

| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel) | Cena bez DPH (vyplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Termokamera pro vědecké-výzkumné účely: rozlišení min. 320 x 240 pixelů, teplotní rozsah min. v rozmezí 20 - 120°C, ZOOm digitální 1-4x kontinuální, spektrální rozsah 7.5 až 14.0 μm, obrazová frekvence 30Hz, ostření s laserovým dálkoměrem, minimální ostřící vzdálenost 15 cm. Dotykový LCD display, laserové ukazovátko, laserový měřič vzdálenosti, hlasová anotace, měření v m2, vyměnitelná SD karta, formát dat .jpg snímky, záznam videa, USB min. 2.0, bluetooth, WiFi, operační doba na 1 nabití min. 4 h, provozní teplota min. v rozmezí 15 - 50°C, váha max. 1,5 kg. Součástí: kufr, objektiv, 2 baterie, nabíječka, kryty na objektivy, SD karta min. 8 GB, manuál, kabeláž |  |  |
| SW k analýze termosnímků z pořízené termokamery: vhodný SW, který bude schopen analyzovat data z pořízené termokamery, v anglickém nebo českém jazyce |  |  |
| Trakovací systém (HW a SW) pro monitorování chování a pohybu zvířat ve stáji: záznam pohybu a lokace zvířete pomocí UWB tracking tags a senzorů umístěných na zvíře a s ukládáním a analýzou naměřených dat s přesností do 30 cm. Spojení mezi senzory a PC musí být bezdrátově. Součástí systému musí být SW pro analýzu nasnímaných dat. Data hodnotí preferenci místa výskytu pomocí heat mapy, časové údaje o výskytu místa, indikátory aktivit (lokomoce, stání, běh) v rámci časových jednotek. Systém musí umožňovat provádět analýzu sociálního chování na základě mezipárových vztahů zvířat (pomocí frekvence výskytu chování a délky trvání chování). |  |  |
| 3-komorový testovací systém pro analýzu sociability potkanů (sociability chamber): zařízení (komora) pro testování sociability potkanů ve 3 komorách. Systém musí umožňovat průchod mezi komorami, možnost přímého kontaktu testovacích zvířat. Systém musí obsahovat: podlahové čistitelné tácky, mřížky z nerez oceli (kruhové klece 2 ks), odnímatelné dveře. Požadované rozměry: celková velikost: 40,5 cm x 80 cm x 40 cm (výška), kruhová klec 15 cm průměr a 30 cm výška. |  |  |
| Zařízení pro testování dominance potkanů (tzv. Tube dominance test): zařízení ve tvaru průhledného válce umožňující testování sociální hierarchie potkanů. Délka 48 cm, průměr 5,5 cm, vstup do dvířek 20 cm, vzdálenost mezi dvířky 8 cm. |  |  |
| Eye-tracker pro analýzu chování lidí vůči zvířatům: zařízení pro snímání očního pohybu s velkou tolerancí pohybu hlavy, zadavatel požaduje možnost propojení s laptopem nebo PC nebo tabletem, možnost sledování velkých úhlů za účelem sledování velkých projekcí nebo reálných situací. Specifikace: frekvence snímkování min. 30 Hz, volný pohyb hlavy 50 x 36 cm, operační vzdálenost (eye tracker od subjektu): min. v rozmezí 40 - 90 cm, přesnost za ideálních podmínek: min. 0,4°, výstup dat: časové značky, poloha očí, bod pohledu, průměr zornice, validity code. Zadavatel požaduje kompatibilitu se zařízením – SW Observer XT a Face Reader. |  |  |
| Celková cena bez DPH za celý předmět plnění |  |  |