Technická specifikace

Název přístroje: VÝŠKOMĚR

Počet kusů: 40

Použití přístroje:

Přístroj je určen pro výuku měření výšek stromů a pro praktické měření výšek stromů při aktivitách souvisejících s výukou: terénní cvičení, zpracování závěrečných prací apod.

Obecné požadavky pro přístroj:

Výškoměr umožňuje měření výšek stromů bez nutnosti přistupovat k měřenému stromu, součástí přístroje je dálkoměr umožňující měřit vzdálenost ke stromu nebo jinému pevnému objektu. Výsledky měření jsou zobrazeny na displeji.

Požadavky na technické provedení:

- Integrovaný laserový dálkoměr

- Měření vzdáleností v rozsahu 10–1000 m nebo širším; s rozlišením 0,1 m nebo lepším, přesnost 0,3 m nebo lepší minimálně v rozsahu 10–100 m.

- Měření aktuální vzdálenosti a sklonu, přepočet na vodorovnou vzdálenost a výškový odstup

- Zjišťování výšek s rozlišením 0,1 m nebo lepším

- Tříbodové zjišťování výšek při nemožnosti měřit vzdálenost k vrcholu nebo patě stromu

- Zobrazení výsledků na displeji

- Automatické vypnutí při nečinnosti

- Odolnost proti dešti (IPX4 nebo lepší)

Název přístroje: DIGITÁLNÍ PRŮMĚRKA

Počet kusů: 2

Použití přístroje:

Přístroj je určen pro výuku měření tlouštěk stromů a pro praktické měření tlouštěk stromů a jejich digitální zaznamenávání při aktivitách souvisejících s výukou: terénní cvičení, zpracování závěrečných prací apod.

Obecné požadavky pro přístroj:

Digitální průměrka pro měření tlouštěk a digitální záznam měřených hodnot. Robustní provedení z kovových slitin se skládacími čelistmi pro lepší transportovatelnost.

Požadavky na technické provedení:

- Délka stupnice v rozsahu 650–700 mm

- Měření tloušťky s rozlišením 1 mm

- Zobrazení měřených údajů na displeji

- Záznam dřeviny, měřené tloušťky a výšky

- Paměť pro min. 5000 záznamů

- Možnost připojení dalších přístrojů (např. tablet, mobilní telefon) a přenos dat přes Bluetooth

- Připojení k počítači přes USB

- Přímé stahování dat po připojení k počítači bez nutnosti instalace speciálních SW

- Export dat v běžném datovém formátu (.txt, .csv, .xls/xlsx)

- Odolnost vůči prachu a vodě min. IP67

- Hmotnost max. 1,2 kg

- Výdrž baterie min. 12 hodin práce

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Pevné transportní pouzdro

- Nabíječka