Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje: 		ROBOTICKÁ TOTÁLNÍ STANICE

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Totální stanice je požadována pro přesné zjišťování prostorových dat v lesních porostech, zejména pro zjišťování struktury lesních porostů, pořizování přesných validačních dat pro validaci metod dálkového průzkumu Země a zaměřování pozic vlícovacích bodů sloužících k referencování produktů metod dálkového průzkumu Země.

Obecné požadavky pro přístroj:

Robotická totální stanice se zařízením pro automatické cílení a sledování pasivního i aktivního hranolu spolu s aktivním hranolem a kontrolní jednotkou pro dálkové ovládání totální stanice.

Požadavky na technické provedení:

Totální stanice:

- Úhlová přesnost 5" nebo lepší

- Přesnost měření délek 1 mm + 2 ppm pro hranolové měření nebo lepší a 2 mm + 2 ppm pro bezhranolové měření nebo lepší

- Dosah dálkoměru min. 2 000 m pro hranolové a min. 1 000 m pro bezhranolové měření při standardní viditelnosti

- Dosah sledování hranolu min. 500 m

- Automatický kompenzátor

- Aktivní vyrovnávání pohybů přístroje

- Odolnost proti prachu a vodě IP65 nebo lepší

- Vyměnitelná baterie, výdrž baterie min. 5 hodin

- Servo ustanovky, nekonečné jemné ustanovky

- Možnost propojení s GNSS rovery

- Cílení pomocí živého videa na kontroleru

- Tvorba fotografického 360° panoramatu situace

- 3D skenování (15 bodů/s nebo lepší)

Kontroler:

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje, úhlopříčka min 7’’, čitelný na slunci

- Rádiový modul pro komunikaci s totální stanicí

- Kompletní alfanumerická klávesnice

- Odolnost proti vodě a prachu minimálně IP68

- Vyměnitelná baterie

- Výdrž baterie min. 5 hodin

- Odolnost proti pádu min. 1.2 m

- Pracovní teplotní rozsah zahrnující min. -25°C až +50°C

- RAM 8 GB nebo lepší

- Interní paměť 64 GB nebo lepší

- Procesor 1 GHz nebo lepší

- Podpora paměťových karet SD

- Bluetooth,WiFi/USB, LTE modem

- Integrovaný fotoaparát min. 8 MPx, kompas, GNSS přijímač

- Součástí zařízení je polní software pro kompletní geodetické úlohy – měření, vytyčování, kódování, protokolování, transformace (certifikovaný globální transformační klíč), výpočty kubatur, DMT

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Aktivní hranol s možností využití jako 360° pasivní hranol

- Teleskopická výtyčka s maximální výškou alespoň 2.5 m

- Držák kontrolní jednotky pro připevnění k výtyčce

- Pevný transportní box pro totální stanici

- Nabíječka pro totální stanici i kontroler

- 2 ks baterií pro totální stanici

- 2 ks baterií pro kontroler

- Geodetický stativ s dostatečnou nosností pro totální stanici