Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje:	BEZPILOTNÍ SYSTÉM SESTÁVAJÍCÍ Z LETADLA VYBAVENÉHO MULTISPEKTRÁLNÍM SENZOREM A POZEMNÍ STANICE RTK GNSS (MULTISPEKTRÁLNÍ KAMERA)

Požadovaný počet kusů: 1

Použití přístroje:

Bezpilotní letadlo vybavené multispektrálním senzorem je požadováno pro bezpilotní letecké snímání geometrických a spektrálních charakteristik lesních porostů. Multispektrální snímky pořízené pomocí senzoru budou využívány pro fotogrammetrickou rekonstrukci lesních porostů a individuálních stromů pro odvození inventarizačních parametrů stromů a porostů a zjišťování jejich zdravotního stavu a fenologické fáze. Pro přesnou lokalizaci snímků a precizní sledování naplánované trajektorie letu je požadováno přesné určení pozice letadla v reálném čase pomocí RTK GNSS.

Obecné požadavky pro přístroj:

Zadavatel požaduje dodávku kompletního řešení multispektrálního senzoru na bezpilotním nosiči vybaveného přesným určením pozice v reálném čase pomocí RTK GNSS využívající satelitní systémy GALILEO, GPS, GLONASS.

Požadavky na technické provedení:

Multispektrální senzor

- Schopnost synchronizovaného snímkování v oddělených (nepřekrývajících se) pásmech R, G, B, RE, NIR (červené, zelené, modré, red edge, blízké infračervené)

- Rozlišení min. 2 MPix

- Senzor spektrálních vlastností

- Ukládaní prostorové informace o snímku pomocí GNSS.

- Ovládání kamery pomocí dálkového ovládání bezpilotního letadla

- Umístění senzoru na stabilizovaný závěs s možností nastavení sklonu kamery

Bezpilotní nosič

- Bezpilotní letadlo typu multikoptéra

- Možnost manuálního pilotování i automatické řízení letu podle předem nastaveného plánu pro fotogrammetrické snímání definovaného území. Ovládací rádio pro manuální i automatický let součástí dodávky.

- Systém přesného určení pozice pomocí RTK GNSS; horizontální chyba max. 2 cm, vertikální chyba max. 2 cm

- Systém detekce překážek ve čtyřech směrech

- Systém vizuálního určení polohy v prostředí bez GPS signálu

- Letová výdrž celého systému min. 25 min.

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Ovládací vysílačka

- Pozemní stanice RTK (base-station) pro komunikaci s letadlem a určení přesné pozice letadla v reálném čase

- Stabilizační systém pro pozemní stanici (stativ)

- Baterie pro letadlo, vysílačku, pozemní stanici a příslušné nabíječky

- Přepravní box