Příloha č. 4 - Technická specifikace

SO 01  Zařízení slaboproud  - Datové a telefonní rozvody  - aktivní část   D 1.4.7 B

- Aktivní prvky LAN - kompatibilní se stávající sítí ČZU

L3 centrální přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet 10GE optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 48x SFP/SFP+ |  |
| Počet 40GE optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 6x 40GE QSFP+ |  |
| 40GE interface lze konvertovat na 4x10GE interface | ano |  |
| 2x Interní hot-swap AC napájecí zdroj | ano |  |
| Možnost interního DC napájecího zdroje | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Volitelný směr proudění vzduchu zařízením, směr zepředu-dozadu | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 1.44 Tbit/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 1070 Mpps |  |
| Latence přepínání paketů pod 1 μs | ano |  |
| Podpora Cut-Through přepínání | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače 46 cm | ano |  |
| Podpora upgrade OS bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Stohování |  |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 10k Byte | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/32 |  |
| Podpora 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 288 000 |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Trees | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Podpora CFM (802.1ag) a OAM (802.3ah) na Ethernetu | ano |  |
| Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) | ano |  |
| MPLS Layer-3 a VPLS | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| Podpora VXLAN včetně podpory BFD pro VXLAN tunel | ano |  |
| Podpora VXLAN L3 routing v HW | ano |  |
| MP-BGP EVPN control plane | ano |  |
| Podpora integrace s VMware NSXv včetně REST API a BFD | ano |  |
| FCoE v souladu s FC-BB-5, podpora režimů: FCF, NPV a transit | ano |  |
| Priority-based Flow Control 802.1Qbb - PFC | ano |  |
| Enhanced Transmission Selection 802.1Qaz - ETS | ano |  |
| Podpora bridgovaní mezi virtuálními stroji a LAN dle 802.1Qbg (EVB) | ano |  |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4, GRE over IPv6, IPv6 over IPv6 | ano |  |
| Podpora tunelování: IPv6 over IPv4, IPv6 over IPv6, ISATAP | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Podpora Layer3 routed port | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování BGP, BGP4+ a MP BGP včetně podpory BFD | ano |  |
| Policy based směrování na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | ano |  |
| IGMP a MLD Snooping | ano |  |
| Směrování multicast IPv4: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Směrování multicast IPv6: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front: 8 | ano |  |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, číslo VLAN | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora IP Source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IPv6 Neighbor Discovery Inspection/ ND snooping | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast paketu | ano |  |
| Control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 a SCP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora PKI včetně možnosti importu certifikátu CA | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN a RSPAN | ano |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| SYSLOG s podporou VRF i IPv6 a možností logováni do vice syslog serverů | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Automatická archivace konfiguraci na vzdálené FTP/SCP, např. skriptem | ano |  |
| Podpora OVSDB | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| IP-SLA způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Režim IP-SLA iniciátor | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Požadovaný počet 2 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce 60 měsíců.

L2 přístupový přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů: | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ne |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 0 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače | max. hloubka 26 cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Ověřování pomocí 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 Source Address Validation s využitim informací obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Požadovaný počet 6 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

PoE přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů: | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Rozšiřitelnost o další 10Gbit/s interface | 2x10GBASE-T |  |
| 2x Interní hot-swap AC napájecí zdroj | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 216 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 190 mpps |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 1440 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače | Max. hloubka 46 cm |  |
| Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/32 |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace a ACL | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Ověřování pomocí 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast paketu | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Podpora technologie MACsec | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Požadovaný počet 2 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

- Prvky WIFI sítě -  kompatibilní se stávající sítí ČZU

AP vnitřní

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | indoor přístupový bod |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů | 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac Wave2 |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Počet portů ethernet LAN | 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 |  |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3az | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE) a IEEE 802.3at (PoE+) | ano |  |
| Podpora standardního PoE 15,4W bez nutnosti redukce výkonu 5GHz rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa | MIMO, omni down-tilt |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio | 2x2:2 |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio | 4x4:4 |  |
| Podpora šířky kanálu 160MHz | ano |  |
| Podpora MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly siganálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz | 1.73 Gbit |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | 16 |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| Podpora wireless MESH s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence) nebo obdobné | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora počítačového zámku na klíč (lock) | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| Podpora 802.1X suplikant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Integrované Bluetooth Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |  |
| AP je plně kompatibilní a podporované stávajícím WiFi kontrolerem Aruba | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry, výrobce a typ nabízeného zařízení |
| Součástí AP jsou všechny licence pro nasazení s WiFi kontrolérem | ano |  |

Požadovaný počet 20 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

AP venkovní

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | přístupový bod |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Venkovní provedení s krytím IP67, rozsah provozních teplot -40° až +65°C, odolnost větru do 70 ms/s | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů | 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |
| Pracovní režimu AP pod kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Počet portů ethernet LAN | 2x10/100/1000 Mbit/s RJ45 |  |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Interní anténa | MIMO, omni |  |
| Podpora LACP | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio | 3x3:3 |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio | 3x3:3 |  |
| Podpora šířky kanálu 80MHz | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz | 1.3 Gbit |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explictního beamforming | ano pro 802.11ac |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | 8 |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4 a 5 GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| CLI formou serial konsole port – micro USB | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro venkovní montáž na sloup a/nebo na stěnu | ano |  |
| AP je plně kompatibilní a podporované stávajícím WiFi kontrolerem Aruba | ano |  |
| Součástí AP jsou všechny licence pro nasazení s WiFi kontrolérem | ano |  |

Požadovaný počet 4 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Příslušenství pro aktivní prvky LAN a WIFI síť

- dle položkového rozpočtu

- UPS zdroj

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Modulární UPS - jeden modul poskytuje výkon min 12kW; výška max 6U; montáž do 19" rozvaděče; včetně baterií; účinnost min. 97%; možnost zařadit paralelně až 6 UPS modulů; každý modul UPS bude mít svou přídavnou baterii; ventilátory; vstupní napětí 400VAC 3f; automatický test baterie, komunikační karta s rozhraním ethernet | splňuje ve všech parametrech |  |
| Doba zálohování při 100% zatížení | min. 4,5 minuty |  |
| Hmotnost | max. 150 kg |  |

Požadovaný počet 2 ks

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Ostatní

- dle položkového rozpočtu