Příloha č. 4a - Technická specifikace

DODÁVKA TOTÁLNÍCH STANIC

Předmětem je dodávka 6 kusů totálních stanic, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Totální stanice – 6 ks |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Totální stanice: úhlová přesnost 5‘‘, dálkoměr DR s přesností na hranol (2+2 ppm x D) mm, přesnost dálkoměru bez hranolu (5+2 ppm x D) mm |  |
| Totální stanice: dosah dálkoměru na hranol 3500 m, bez hranolu až 600 m |  |
| Totální stanice: zvětšení dalekohledu alespoň 28x |  |
| Totální stanice: sériový port, USB + kabel |  |
| Totální stanice: barevný displej |  |
| Totální stanice: odolnost alespoň IP66 |  |
| Totální stanice: hmotnost do 5,3 kg |  |
| Totální stanice: 2x baterie (výdrž celkem na minimálně 10 hodin provozu) a nabíječka |  |
| Totální stanice: trojnožka s optickým centrovačem |  |
| Totální stanice: přepravní kufr |  |
| Totální stanice: interní paměť pro minimálně 10 000 záznamů |  |
| Totální stanice: geodetický software v češtině (měření, vytyčování, výpočty kubatur, poměrné, plochy, referenční linie a oblouky) |  |
| Příslušenství: teleskopická karbonová výtyčka min. 2,5 m |  |
| Příslušenství: stativ dřevěný, výsuvné nohy v rozsahu min. 1,02 – 1,65 m, upínání šrouby |  |
| Příslušenství: odrazný hranol ve sklopném držáku s odnímatelným terčem |  |
| Další příslušenství: trojnožka s optickým centrovačem, adaptér pro hranol do trojnožky, hranol, stativ dřevěný, přepravní kufr pro trojpodstavcovou soupravu |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.