|  | Tabulka technických parametrů, které musí být dodrženy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parametr | požadavek zadavatele | vyplní uchazeč | doporučený způsob prokázání |
| VŠEOBECNĚ | tažné vozidlo - traktor pro lesnictví určený pro nesení speciálních pracovních nástaveb a nesených pracovních strojů a vlečení speciálních přívěsných vozidel pro transport dřeva | kategorie vozidla T1 a současně určení pro lesnictví |  | kopie TP |
| POHONNÁ JEDNOTKA - MOTOR | pohonná jednotka - motor: 4-válcový motor, objem motoru max. 4,8 – 5,0 l (4800 - 5000 cm3) | rozmezí od 4800 do 5000 cm3 |  | kopie TP |
|  | pohonná jednotka - motor: max. výkon motoru 115 - 150 kW včetně uvedený v TP č. položky 14 | rozmezí od 115 do 150 kW |  | kopie TP |
|  | pohonná jednotka - motor: emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina) | TIER IV plní s technologií SCR |  | kopie TP a katalogový list, nebo popis vozidla |
| PŘEVODOVKA | počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí | 2 000 kg včetně |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | ovládání převodovky s možností automatického i manuálního režimu | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | rychlost 40 km/hod | max. 40 km/h |  | kopie TP |
|  | přední náprava bez odpružení | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
| HYDRAULIKA | hydraulické čerpadlo vybavené Load Sensing (regulace tlaku a množství hydraulického oleje), minimální výkon | systém Load Sensing a výkon minimálně 160l/min |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané | minimálně 3 okruhy |  | katalogový list, nebo popis vozidla |

|  | Tabulka technických parametrů, které musí být dodrženy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parametr | požadavek zadavatele | vyplní uchazeč | doporučený způsob prokázání |
| KABINA | kabina splňující homologaci dle norem ROPS, FOPS | splňuje právní požadavek na certifikaci |  | certifikát nebo jiný oficiální dokument |
|  | mechanické odpružení kabiny | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | dveře jen na pravé straně vozidla | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | klimatizace | automatická |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | oranžový výstražný maják | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla, zápis v TP |
|  | ocelová nádrž na naftu objem min 150l nebo větší | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
| OSTATNÍ | rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla, zápis v TP |
|  | brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | provozní hmotnost min. 6000 kg (zapsána v TP pod položkou 35) | min. 6000 kg |  | TP |
|  | rozvor min. 2600 - 2700 mm | rozmezí 2600 - 2700 mm |  | TP |
|  | poloměr otáčení max. 4500 mm | max. 4500 mm |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | světlá výška min. 500 mm | min. 500 mm |  | katalogový list, nebo popis vozidla |

|  | Tabulka technických parametrů, které musí být dodrženy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parametr | požadavek zadavatele | vyplní uchazeč | doporučený způsob prokázání |
| KOLA A PNEUMATIKY | přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28" | splňuje min. šířku dezénu 350 mm a průměr disku 28" |  | katalogový list, nebo popis vozidla, zápis v TP |
|  | zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38" | splňuje min. šířku dezénu 450 mm a průměr disku 38" |  | katalogový list, nebo popis vozidla, zápis v TP |
|  | pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12 PR | splňuje charakteristiku výrobku |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
|  | plné disky s vyztužením | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla |
| LESNÍ NÁSTAVBA | se schválenou lesnickou nástavbou traktoru (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny). | splňuje charakteristiku konstrukce |  | katalogový list, nebo popis vozidla, certifikát nebo TP |

|  | Tabulka technických parametrů, které musí být dodrženy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parametr | požadavek zadavatele | vyplní uchazeč | doporučený způsob prokázání |  |
| ČELNÍ NAKLADAČ | plně hydraulický čelní nakladač se stabilizátorem ramen, vč. paralelogramu | splňuje charakteristiku konstrukce |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby |
|  | upínací konzole nakladače mezi sebou spojené pod traktorem a rám spojený s podvozkem traktoru | splňuje charakteristiku konstrukce |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby |
|  | min. zdvih nakladače 3800 mm pod pracovním nářadím (paletizační vidle) | min. 3800 mm |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby |
|  | zdvihací síla do výšky 1500 mm min. 2550 kg | min 2550 kg do výšky 1500 mm |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby, diagram průběhu zdvíhací síly |
|  | 3. funkce + tlumič rázů | splňuje charakteristiku konstrukce |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby |
|  | rampovač (rampovací lopata) s prstem | splňuje charakteristiku konstrukce |  |  | katalogový list, nebo popis nástavby |

|  | Příslušenství a související služby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | služba související s dodáním | požadavek zadavatele | vyplní uchazeč | způsob prokázání |
|  | doprava do místa plnění | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným místem dodání |
|  | zprovoznění stroje | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným způsobem poskytnutí související služby |
|  | zaškolení obsluhy stroje | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným způsobem poskytnutí související služby |
|  | zaškolení provozní údržby stroje | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným způsobem poskytnutí související služby |
|  | návod k obsluze a návod k provozní údržbě v českém jazyce, v případě že je originální návod v cizím jazyce bude předložen originální návod a český předklad ve stejném rozsahu textu kapitol | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným rozsahem dokumentace při předání stroje |
|  | prohlášení o shodě pro dodaný stroj (název a typ) dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění (CE Conformity Declaration) - ES přezkoušení typu | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným rozsahem dokumentace při předání stroje |
|  | technický průkaz nebo zápis v návodu k obsluze prokazující nejméně název a typ nebo sérii stroje, výrobní číslo, název (obchodní firma) výrobce, rok výroby, označení CE | ANO |  | kopie TP přiložená prokázání technických parametrů |
|  | technický průkaz vozidla osvědčující způsobilost k provozu na silničních komunikacích | ANO |  | kopie TP přiložená prokázání technických parametrů |
|  | výrobní štítek s vyraženým výrobním číslem nerozebíratelně spojený s vozidlem prokazující nejméně název a typ nebo sérii stroje, výrobní číslo, název (obchodní firma) výrobce, rok výroby, označení CE | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným rozsahem dokumentace při předání stroje |
|  | katalog náhradních dílů včetně schémat, číslování a názvů pozic v přehledných tabulkách pro každou jednotlivou skupinu | ANO |  | podpis návrhu SOD s uvedeným rozsahem dokumentace při předání stroje |