Podrobná technická specifikace předmětu plnění

Název VZ:  Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019 – II.

Předmětem je dodávka a instalace variabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje v případě instalovaného vybavení dodáni nového a nepoužívaného vybavení.

Počet požadovaných kusů: je uveden níže v tabulce u jednotlivých položek

| Technické a jiné požadavky |  |
| --- | --- |
|  | vyplní dodavatel nabízeno dodavatelem (Ano/Ne) |
| Příprava a montáž systému krmení, ustájení a větrání dle přílohy č. 2 Schéma krmného systému, přílohy č. 3 Schéma hrazení ve stáji a přílohy č. 4 Položkový rozpočet. |  |
| Vybudovat kejdový kanál 2 x 20 m délka, hloubka min 70 cm, šířka min 90 cm. |  |
| Do kejdových kanálů dodat a instalovat zapuštěné plastové rošty - (min 900 x 400, šířka štěrbiny max 10 mm, šířka nášlapu min 10 mm). |  |
| Odvod kejdy ze dvou kejdových kanálů napojit na stávající jímky. Kejda bude z podroštových kanálů pomocí "špuntového" uzávěru gravitačně přepuštěna KG trubkami o předepsaném průměru do přečerpávací kejdové nádrže. |  |
| Provést opláštění stěn stáje (66 m) a chodby (16 m) výška dle podhledu (výška min 2.3 m) plastovými deskami síly min. 35mm a min. šíře 500 mm spojené perem a drážkou. Stěnové panely ze všech stran uzavřené. Materiál recyklovatelný HDPE bez příměsí látek obsahující chlór. Vnitřní struktura panelu komůrková. Začištění ostění oken a dveří k novému obložení. Provedení vnitřního opláštění obvodových stěn je jednobarevné. Kotvení do zdi nerez vrut + hmoždinka. |  |
| Vyztužení nosních prvků stropní konstrukce, doplnění stropních trámů z fošen min. 300/60 mm včetně spojovacího materiálu. |  |
| Zavěšení PUR panelů o síle min. 80 mm na stropní trámy v ploše celé stáje (7 x 20 m). |  |
| Montáž 16 ks ventilačních klapek včetně servomotoru a ovládání. Vybudování tunelu pro přívod vzduchu (20 m) a 8 ks PAD voštin o minimálním rozměru 600 x 1000 mm. Voštinový chladič z nerezového materiálu, voštiny musí být vyjímatelné, čistitelné o celkové síle panelu min 250 mm, chladič musí snížit teplotu vzduchu v letním období na výstupu o min 7 stupňů Celsia. Instalce 2 ks ventilátorů včetně instalace řídícího systému (teplota, vlhkost, CO2, vnitřní i venkovní) a zprovoznění. K řízení ventilace, tj. ovládání přívodu vzduchu, chlazení, nasávacích stropních klapek, odvodu vzduchu a případného topení použít jeden řídicí klimapočítač pro samostatné řízení, na základě informací teplotních a vlhkostních čidel v oddělení a venkovním prostředí. Ventilační systém je zaměřen na zlepšení a zpřesnění systému sběru informací o stavu objektu se zaměřením na automatické vyhodnocování to znamená, že systém ventilace bude umožňovat řízení a správu dat, včetně možnosti vzdálených přístupů a vyhodnocování v závislosti na růstových křivkách ustájených zvířat. |  |
| Vybudovat 4 kotce a 4 selekční kotce pomocí hrazení s možností otevírání a zavírání jednotlivých skupin – 14 branek, spojovací materiál a sloupky – nerez. viz příloha č. 3. Systém kotců sestává ze: sloupků kotce z nerezové oceli včetně veškerého spojovacího materiálu z nerezové oceli, stěn kotce, dveří kotce – dveře musí být na celou šířku kotce, otvíravé na obě strany, profilů kotce z prvoplastu – výška 750 mm, tloušťka min. 35 mm, horní a spodní hrana profilu uzavřená, nad plastovými profily do výšky 1000mm trubkové, žárově zinkované 2 řady trubkových zábran, zakončené hranolem z každé strany. Celková výška hrazení 1000 mm. Veškeré sloupky, kotvení, třmeny a spojovací materiál v nerezovém provedení kvality min. V2A. |  |
| Instalovat osvětlení ve stáji (svítidla LED, systém řízení osvětlení dle času). |  |
| Dodaní a zprovoznění 4 ks testačních krmných stanic (TKS) s elektronickou identifikací zvířat pro výkrm prasat 25 – 120 kg s vážením zvířat. Rozmístění viz příloha č. 2. Záznam dat z TKS a export dat do PC (s možností jejich dálkového ovládání) o jednotlivých zvířatech, identifikace zvířat pomocí ušních čipů, včetně dodávky 100 ks ušních čipů. TKS musí umožnit: definování maximální množství denní krmné dávky (KD) pro konkrétní zvíře, rozdělení denní KD na minimálně 3 krmení, záznam délky návštěvy krmné stanice, záznam spotřeby krmiva na jednu návštěvu, záznam zbytku krmiva v korytě po opuštění krmné stanice, záznam hmotnosti zvířete. Automatické doplňování krmné směsi. Krmení sypkou a peletovanou směsí. Nastavitelné vnitřní boční stěny krmné stanice dle tělesného rámce sledovaného zvířete. Odnímatelné boční stěny za účelem jednoduché obsluhy a údržby. Zaškolení obsluhy na ovládání TKS. |  |
| Dodání a zprovoznění 4 ks samokrmítek pro výkrm prasat, umístěných v selekčních kotcích, napojených na krmný systém a vodu. |  |
| Napojení 4 stávajících venkovních sil spirálovým dopravníkem 60/40, včetně pohonných jednotek, 4 ks šnekových zásobníků a příslušenství, na 4 vnitřní sila. |  |
| Zajistit dopravu krmiv z půdních zásobníků (8 ks) do míchačky krmiva pomocí spirálových dopravníků. |  |
| Dodání počítačem řízené míchačky suchého krmení a její napojení do krmného systému pro 4 TKS a 4 samokrmítka, min. kapacita míchačky 10 kg max. 80 kg, zamíchání min. 8 krmných komponet, s možností míchání na 1 krmný ventil, včetně řízení a nastavení KD pomocí PC, řídící PC s možností vzdáleného ovládání (rozmístění viz příloha č. 2). |  |
| Doprava zamíchané KD z míchačky do 4 TKS a 4 samokrmítek na vzdálenost minimálně 50 m včetně pneumatického ovládání a kompresoru. Minimální výkon pohonné jednotky 1,5 kW a dopravním výkonem min 1500 kg směsi/1hod. Veškeré rohy krmného dopravníku v nerezovém provedení s valivými ložisky. Systém krmení vybavit koncovým pojistným ventilem a zásobníkem na KD. |  |