Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)

| Název zakázky |  |
| --- | --- |
| INHALAČNÍ NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ (VETERINÁRNÍ) | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| veterinární s elektronicky řízenou tlakovou ventilací | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| napětí 220-240V, 50-60 Hz | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| schopnost vedení anestezie u malých zvířat v hmotnostním rozmezí 0,1 - 100 kg | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| schopnost režimu umělé plicní ventilace a možnost provozu v otevřeném i polouzavřeném systému na 2 plyny (kyslík a oxid dusný nebo kyslík a vzduch) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| aktivní odsávání vydechovaných plynů | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| včetně odpařovače pro Isofluran a plnícího adaptéru pro izofluranový odpařovač, těsné nalévání | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| včetně generátoru kyslíku (přístroj na výrobu kyslíku, kyslíkový koncentrátor), s průtokoměrem a regulací průtoku | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| použitelnost generátoru kyslíku pro narkotizační přístroj nebo samostatně, propojovací set k narkotizačnímu přístroji | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| monitor vitálních funkcí s dotykovým ovládáním , LCD – velikost min. 12“ | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| monitoring s akustickou indikací a alarmy: minimálně dechová činnost, srdeční činnost, CO², SaO₂ | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| sada narkotizačních vaků – 4 kusy (1 x o objemu 0,5 litru; 1x o objemu 1,0 litru; 1x o objemu 2,0 litru; 1x o objemu 3,0 litry) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| sada silikonových narkotizačních vaků – 2 kusy vaků (1x o objemu 1,0 litr; 1x o objemu 2-3 litry) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| sada silikonových dýchacích okruhů pro polouzavřený systém (1 kus malý okruh a 1 kus velký okruh) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| dýchací okruh pro otevřený systém | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| polička pro externí monitor | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| držák dýchacích hadic | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| stojan na kolečkách s brzdou a držákem na 2 odpařovače | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |