Technická specifikace

pro část a) veřejné zakázky:

Dodávka bezpilotního prostředku včetně příslušenství

|  |  | Požadované | Nabízené |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpilotní prostředek |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Max. možné užitečné zatížení | ≥ 3 kg |  |
|  | systém umožňující výměnu kamer | ano |  |
|  | Max. letová doba bez zátěže | ≥ 50 minut |  |
|  | odolnost proti větru v průběhu letu | ≥ 15 m/s |  |
|  | min. stupeň ochrany krytím | IP 45 |  |
|  | Minimální provozní teplota | ≤ -20 °C |  |
|  | Maximální provozní teplota | ≥ 50 °C |  |
|  | RTK GPS Přijímač | ano |  |
| 2 | Více-senzorové zařízení (termokamera) |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Rozlišení termokamery | min. 640 px x 512 px |  |
|  | Ohnisková vzdálenost termo objektivu | min. 13 mm |  |
|  | Minimální měřená zdánlivá teplota | ≤ - 40 °C |  |
|  | Maximální měřená zdánlivá teplota | ≥ 550 °C |  |
|  | Rozlišení RGB kamery | min. 20 MPx |  |
|  | Max. přiblížení zoom RGB kamery | min. 200x |  |
|  | Odnímatelná kamera | ano |  |
|  | kompatibilní s bezpilotním prostředkem | ano |  |
| 3 | Multispektrální kamera 1 |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | osvitový senzor s vlastní GPS | ano |  |
|  | min. počet samostatně snímaných pásem | 5 |  |
|  | snímaná pásma: Red – 668 nm± 14 nm Blue – 475 nm± 32 nm Green – 560 nm± 27 nm Rededge – 717 nm± 12 nm NIR – 842 ± 57 nm | ano |  |
|  | možnost uživatelské kalibrace kamery na místě měření | ano |  |
|  | kompatibilní s bezpilotním prostředkem | ano |  |
| 4 | Multispektrální kamera 2 |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | min. počet samostatně snímaných pásem | 5 |  |
|  | snímaná pásma: Red – 668 nm± 14 nm Blue – 475 nm± 32 nm Green – 560 nm± 27 nm Rededge – 717 nm± 12 nm NIR – 842 ± 57 nm | ano |  |
|  | integrovaná termální kamera s rozlišením | min. 320 px x 256 px |  |
|  | možnost uživatelské kalibrace kamery na místě měření | ano |  |
|  | kompatibilní s bezpilotním prostředkem | ano |  |
| 5 | Lidar |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | min. počet sledovaných zpětných odrazů | 3 |  |
|  | počet sledovaných bodů za sekundu | ≥ 240 000 |  |
|  | integrovaná RGB kamera | ano |  |
|  | min. stupeň ochrany krytím | IP 44 |  |
|  | detekční vzdálenost při 80% odrazivosti | ≥ 450 m |  |
|  | horizontální přesnost v 50 metrech letové výšky | min. 10 cm |  |
|  | vertikální přesnost v 50 metrech letové výšky | min. 5 cm |  |
|  | kompatibilní s bezpilotním prostředkem | ano |  |
| 6 | Černé těleso pro kalibraci termogramů |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Teplota povrchu černého tělesa | + 45 °C |  |
|  | min. průměr snímané plochy | 50 mm |  |
|  | teplotní stabilita snímané plochy | ≤ 0,1 °C |  |
|  | Nejistota stanovení teploty | ≤ 0,4 °C |  |
| 7 | Kalibrační terč pro multispektrální kamery – 4 kusy |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | rozměr kalibračního terče alespoň | 100 x 100 mm |  |
|  | Známá odezva pásem kompatibilní s rozsahy snímačů kamer 1 a 2 | ano |  |
| 8 | Vlícovací body – 8 kusů |  |  |
|  | min. rozměry signalizačního terče | 500 x 500 mm |  |